附表3

仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）建设项目预算审核报告书

建设单位：仁化县石塘镇人民政府

送审金额：5966974.62

审定金额：5729540.99

（大写）：伍佰柒拾贰万玖仟伍佰肆拾元玖角玖分

审核人（签章）：

复核人（签章）：

审定人（签章）：

单位负责人（签章）：

天栋建设管理有限公司                       2025年 11 月5日

天栋建设管理有限公司

关于仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）建设项目预算审核的报告

仁化县财政局、仁化县石塘镇人民政府：

受仁化县财政局投资评审中心委托，遵循客观公正、实事求是的原则，我公司对仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）建设项目预算进行了审核，本次审核是在仁化县石塘镇人民政府提供给仁化县财政局投资评审中心的相关资料基础上进行的，仁化县石塘镇人民政府对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）建设项目。

（二）实施地点：仁化县石塘镇。

（三）实施单位：

1、建设单位：仁化县石塘镇人民政府

2、设计单位：国昇设计有限责任公司

3、预算编制单位：广东建安咨询有限公司

# 二、审核依据

（一）送审资料

1．建设单位提供的《仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）建设项目》图纸。

2．广东建安咨询有限公司编制的预算书。

3、预算审核要求送审的相关资料。

（二）执行规范及定额

1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）；

3．《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T50856-2024）；

4.《市政工程工程量计算规范》(GB/T50857-2024）；

5.《广东省建设工程计价通则（2018年）》；

6．《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；

7.《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》；

8．《广东省市政工程综合定额（2018年）》。

（三）取费标准

- 绿色施工安全防护措施费：市政工程绿色施工安全防护措施费按分部分项人工费+机械费合计的16.5%计取，园林绿化工程绿色施工安全防护措施费按分部分项人工费+机械费合计的10.00%计取，水处理构筑物绿色施工安全防护措施费按分部分项人工费+机械费合计的14.5%计取。

2.税金依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函（2019）193号）》相关规定计算，税率按9%计取。

（四）材料价格

1.材料、机械价格根据仁化县颁布的《仁住建字[2025]4号关于调整部分建筑材料参考价格的通知》中参考价进行计算，其余缺项材料参照韶关市颁布的2025年8月主要建筑材料参考价格中的参考价、珠三角地区造价站公布的材料价及市场询价进行调整计算。

三、审核情况说明

根据仁化县财政局投资评审中心委托协议书说明的“量价均审”进行审核，审核具体情况（核增减的内容、金额及事由）如下：

- 一、其他说明：

- 1.本预算审核根据建设单位出具的关于“仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）建设项目”情况说明函：

- 1.1本项目考虑到因未确定或者不可预见的所需材料、设备:服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用的等不确定因素，预算考虑计入暂列金，暂列金按分部分项费用的10%记取。此暂列金额虽列入预算，但并不属 于承包人所有，也不必然发生，只能按照我单位的指示使用，其最终 结算费用应以实际发生为准，其余额仍归我单位所有。

- 1.2本项目土方、建筑废料等弃置运距综合考虑按7km计取，结算按实结算;

- 1.3本项目砂浆选形根据以往现场经验及实际情况本次预算按现场搅拌砂浆考虑;

1.4本项目暂估价为（大塘村原大石村标4T重迁移按2000元考虑、大塘村道路路口标识按5000元考虑、大塘村景墙φ600*80车轮按一个300元考虑、大塘村景墙φ1000*100车轮按一个650元考虑、田心村篮球架按一套3000元考虑、田心村景观标识牌按5000元考虑、田心村口袋公园标识牌按5000元考虑、田心村成品定制水车（含连接钢板、锚筋等连接件）按20533.33元考虑、马斯坳村口景墙青石压顶按一米600元考虑、马斯坳村原村标移位按2000元考虑、马斯坳村口景墙陶罐按一个200元考虑、马斯坳村口景墙石雕按一个1000元考虑、新枫村生态公园景观标识L=9.5m按5000元考虑、新枫村生态公园景观标识L=5.5m按3000元考虑、美丽庭院装饰磨盘φ500按一个550元考虑、美丽庭院装饰磨盘φ800按一个800元考虑、美丽庭院装饰磨盘φ600按一个650元考虑、美丽庭院成品凉亭3*3m按50000元考虑、美丽庭院美丽菜园按一平方50元考虑）以上金额均为含税，结算按实结算;

二、黄泥埂村：

- 1.送审预算中道路硬化工程量为335.9m2，审核后根据设计图纸计算工程量为175.1m2，设计图纸未见6%级配碎石描述，审核扣除此项，此项核减33592.88元。

- 2.送审预算中花池/树池工程量根据设计图纸计算，此项核减9907.82元。

- 3.送审预算中地面硬化中清单“040203007008~010”套取定额子目不合适，审核后按A1-5-80定额子目调整，此项核减4657.1元。

- 三、大塘村：

- 1.送审预算中道路硬化设计图纸未见6%级配碎石描述，审核扣除此项，此项核减37759.67元。

- 2.送审预算中地面硬化中清单“040203007004~005”套取定额子目不合适，审核后按A1-5-80定额子目调整，此项核减1063.96元。

- 3.送审预算中压纹混凝土地面，审核未见设计图纸有此工程量，审核扣除此项，此项核减3985.35元。

- 四、马斯坳村：

- 1.送审预算中地面硬化中清单“040203007006~008”套取定额子目不合适，审核后按A1-5-80定额子目调整，此项核减20860.98元。

- 2.送审预算中道路硬化设计图纸未见6%级配碎石描述，审核扣除此项，此项核减37180.08元。

- 3.送审预算中彩色混凝土地面，审核未见设计图纸有此工程量，审核扣除此项，此项核减17345.13元。

- 五、田心村：

- 1.送审预算中道路拓宽工程量为2383.9m2，审核后根据设计图纸计算为2362.9m2，此项核减7375.93元。

- 2.送审预算中压纹混凝土地面清单“040203007009”水泥混凝土（压膜）套取定额子目不合适，审核后按A1-5-80定额子目调整，此项核减4908.94元。

- 六、新枫村：

- 1.送审预算中地面硬化中清单“040203007001”套取定额子目不合适，审核后按A1-5-80定额子目调整，此项核减18676.63元。

- 七、共性问题：

1、审核过程中发现送审预算部分工程量漏记（黄泥埂村仿木护栏103.9米、黄泥埂村彩色沥青路面、所有毛石挡土墙H=2.5m土方开挖回填及余方弃置、所有混凝土地坪伸缩缝、地面硬化200mm厚55.83平方、φ300波纹管土方开挖回填及余方弃置、大塘村透水砖人行步道67.8平方、田心村钢筋砼盖板，宽1米、美丽庭院菜园路红砖人字铺、所有垃圾收集点钢结构油漆）此部分工程量为送审漏计，漏计部分已告知建设单位，本次预算审核秉着不核增的原则，漏记部分由建设单位负责。

- 2、设计图纸部分砂浆配比及厚度未描述，未明确部分由建设单位负责，暂按预算送审审核，结算按实结算。

- 3、设计图纸山墙修复未见做法，未明确部分由建设单位负责，暂按预算送审审核，结算按实结算。

- 4、鱼塘土方换填设计图纸未明确是否为淤泥，未明确部分由建设单位负责，暂按预算送审审核，结算按实结算。

- 5、原镀锌栏杆仿木翻新设计图纸未明确油漆遍数及原栏杆样式导致无法进行计算工程量，未明确部分由建设单位负责，暂按预算送审审核，结算按实结算。

- 6、设计图纸彩色沥青路面未见做法，未明确部分由建设单位负责，暂按预算送审审核，结算按实结算。

- 7、设计图纸未明确部分由建设单位负责，暂按预算送审审核，结算按实结算。

- 8、其他细微调整未逐一列出，详见计价软件版。

四、其他需说明问题：

审核报告书仅作为财政评审部门抽查复核的依据，及财政支付工程款的参考依据之一，不作为其他用途。

- 五、指标：

1.道路硬化（20cm厚C30混凝土面层）共计：1808.13m2，113.05元/m2

2.地面硬化（10cm厚C30混凝土面层）共计：237.7m2，55.1元/m2

3.地面硬化（15cm厚C30混凝土面层）共计：1837.9m2，74.78元/m2

4.地面硬化（20cm厚C30混凝土面层）共计：3323.62m2，94.46元/m2

5.生态停车场（10cm6%水泥石粉垫层、10cm级配碎石垫层、80mm厚植草砖面层）共计：160.8m2，129.7元/m2

6.压纹混凝土路面（10cm4%水泥石粉垫层、15cm厚C30混凝土面层）共计：112.5m2，126.78元/m2

7.300*300钢筋混凝土盖板水沟共计：713.3m，254.32元/m

8.500*500钢筋混凝土盖板水沟共计：225m，334.76元/m

9.600*400钢筋混凝土盖板水沟共计：20m，302.8元/m

10.杂物房建筑面积509.12m2，764.32元/m2

11.厕所建筑面积22.2m2，2876.57元/m2

送审金额：5966974.62元

审定金额：5729540.99元

核减额：237433.63元

核减率：3.98%

六、审核报告附件

（一）《仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）建设项目招标工程量清单》。

（二）《仁化县石塘镇“百千万工程”典型村（光明村）建设项目招标控制价》

天栋建设管理有限公司                       2025年11月 5日