路线交叉说明

- 一、采用的设计规范

1、交通部《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）；

2、交通部《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

3、交通部《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

4、交通部《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

5、交通部《公路线设计规范》（JTJD20-2017）

6、交通部《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30/T-2014）；

7、交通部《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

8、交通部《公路路面基层施工技术细则》（JTG T F20-2015）；

9、交通部《公路水泥混凝土路面养护技规范》(JTJ 073.1-2001)；

- 二、平面交叉设计

本项目路线方案共涉及平面交叉口1处。

具体桩号为：K0+140，交叉形式为T型交叉。直接利用。

- 三、施工注意事项

1、施工过程中如发现被交路位置与设计不符，可按实际情况适当调整平面位置。

2、施工前需要先确定被交路的纵坡，以保证交叉路口路面与被交路顺接。

3、路面结构施工应严格压实，局部不能使用机械碾压之处，应用人工充分夯实，使其全部达到压实度要求。

4、路基和路面施工有关技术要求与主线要求相同，具体要求见相应的路基路面设计。