简支墙檩计算书

====================================================================

计算软件：	TSZ结构设计系列软件 TS-MTS2019 Ver 6.6.0.0

计算时间：	2026年04月24日 11:44:02

====================================================================

一.  设计资料

采用规范：

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002

墙檩间距为1.2m；

简支墙檩的跨度为8m

截面采用：220×75×20×2.2-Q235；

以下为截面的基本参数：

A(cm2)=8.62            e0(cm)=5.15

Ix(cm4)=626.85            ix(cm)=8.53

Wx(cm3)=56.99

Iy(cm4)=61.71            iy(cm)=2.68

Wy1(cm3)=29.7

Wy2(cm3)=11.38            It(cm4)=0.139            Iw(cm6)=5742.07

跨度中等间距的布置2道拉条；

净截面折减系数为0.98；

墙檩截面开口向下；

墙檩单侧挂压型钢板；

简图如下所示：

二.  荷载组合及荷载标准值

考虑恒载工况(D)、风吸力工况(W1)、风压力工况(W2)

强度验算时考虑以下荷载工况组合：

1.30D+1.50W1

1.30D+1.50W2

整稳验算时考虑以下荷载工况组合：

1.30D+1.50W1

挠度验算时考虑以下荷载工况组合：

1.00D+1.00W1

1.00D+1.00W2

恒载：    墙体自重: 0.3kN/m2

自动考虑檩条自重；

风载：    基本风压: 0.35kN/m2

风压调整系数1.5；风压高度变化系数1；

中间风载体型系数(吸力)(-0.981),边缘风载体型系数(吸力)(-0.981)；

中间风载体型系数(压力)0.881,边缘风载体型系数(压力)0.881；

中间风吸力标准值W1：1.5×1×(-0.981)×0.35=(-0.515)kN/m2；

边缘风吸力标准值W1：1.5×1×(-0.981)×0.35=(-0.515)kN/m2；

中间风压力标准值W2：1.5×1×0.881×0.35=0.463kN/m2；

边缘风压力标准值W2：1.5×1×0.881×0.35=0.463kN/m2；

三. 验算结果一览

整体验算结果输出

| 验算项 | 验算工况 | 结果 | 限值 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受弯强度 | 1.30D+1.50W1 | 160.279 | 205 | 通过 |
| y轴受剪强度 | 1.30D+1.50W1 | 11.7264 | 125 | 通过 |
| x轴受剪强度 | 1.30D+1.50W2 | 4.1641 | 120 | 通过 |
| 整体稳定性 | 1.30D+1.50W1 | 196.544 | 205 | 通过 |
| y轴挠度 | 1.00D+1.00W1 | 25.7292 | 80 | 通过 |
| y轴长细比 | - | 99.5025 | 200 | 通过 |
| x轴长细比 | - | 93.7866 | 200 | 通过 |

按跨验算结果输出

| 跨序号 | 强度 | y轴剪应力 | x轴剪应力 | 整稳 | y轴挠度 | x轴挠度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1跨 | 160.27(205) | 11.72(125) | 4.16(120) | 196.54(205) | 25.72(80) | - |

四. 受弯强度验算

最不利工况为：1.30D+1.50W1

最不利截面位于，离开首端2666.67mm

绕x'轴弯矩：Mx'= (-6.592)kN·m

绕y'轴弯矩：My'= 0.395kN·m

计算当前受力下有效截面：

Wx'=Wx=56.99cm3

Wy1'=Wy1=29.7cm3

Wy2'=Wy2=11.38cm3

毛截面应力计算

σ1=(-6.592)/56.99×1000-(0.395)/29.7×1000=(-128.963)N/mm2（上翼缘支承边）

σ2=(-6.592)/56.99×1000+(0.395)/11.38×1000=(-80.956)N/mm2（上翼缘卷边边）

σ3=-((-6.592))/56.99×1000-(0.395)/29.7×1000=102.365N/mm2（下翼缘支承边）

σ4=-((-6.592))/56.99×1000+(0.395)/11.38×1000=150.373N/mm2（下翼缘卷边边）

计算上翼缘板件受压稳定系数k

支承边应力：σ1=(-128.963)N/mm2

非支承边应力：σ2=(-80.956)N/mm2

全部受拉，不计算板件受压稳定系数

计算下翼缘板件受压稳定系数k

支承边应力：σ1=102.365N/mm2

非支承边应力：σ2=150.373N/mm2

较大的应力：σmax=150.373N/mm2

较小的应力：σmin=102.365N/mm2

较大的应力出现在非支承边

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=102.365/150.373=0.681

部分加劲板件，较大应力出现在非支承边，ψ≥-1时，k=1.15-0.22ψ+0.045ψ2=1.15-0.22×0.681+0.045×0.6812=1.021

计算腹板板件受压稳定系数k

第一点应力：σ1=102.365N/mm2

第二点应力：σ2=(-128.963)N/mm2

较大的应力：σmax=102.365N/mm2

较小的应力：σmin=(-128.963)N/mm2

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=(-128.963)/102.365=(-1.26)

在计算k时，当ψ<-1时，取ψ值为-1。

加劲板件，0≥ψ≥-1时，k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=7.8-6.29×(-1)+9.78×(-1)2=23.87

计算σ1

构件受弯

上翼缘σ1=(-80.956)N/mm2

下翼缘σ1=150.373N/mm2

腹板σ1=102.365N/mm2

计算上翼缘板件有效宽度

全部受拉，全部板件有效。

计算下翼缘板件有效宽度

ξ=220/75×(1.021/23.87)0.5=0.607

ξ≦1.1，故k1=1/(0.607)0.5=1.284

ψ=0.681>0，故

α=1.15-0.15×0.681=1.048

Bc=75

ρ=(205×1.284×1.021/150.373)0.5=1.337

B/t=75/2.2=34.091

αρ=1.048×1.337=1.401

18αρ < B/t < 38αρ，有效宽度Be=[(21.8×1.401/34.091)0.5-0.1]×75=63.485

故扣除宽度为Bd=75-63.485=11.515

对部分加劲板件，ψ≧0同时较大压应力位于非支承边，故扣除板件的中心位于0.6*63.485+11.515/2=43.849mm处

计算腹板板件有效宽度

ξ=75/220×(23.87/1.021)0.5=1.648

ξ>1.1，故k1=0.11+0.93/(1.648-0.05)2=0.474

ψ=(-1.26)<0，故

α=1.15

Bc=220/[1-((-1.26))]=97.352

ρ=(205×0.474×23.87/102.365)0.5=4.76

B/t=220/2.2=100

αρ=1.15×4.76=5.474

18αρ < B/t < 38αρ，有效宽度Be=[(21.8×5.474/100)0.5-0.1]×97.352=96.617

故扣除宽度为Bd=97.352-96.617=0.736

对加劲板件，ψ<0同时较大压应力位于第一点，故扣除板件的中心位于0.4×96.617+0.736/2=39.014mm处

扣除失效板件，计算可知

Wex'=54.236cm3

Wey'=29.009cm3

Ae=8.35cm2

考虑净截面折减：

Wenx'=0.98×54.236=53.151cm3

Weny'=0.98×11.115=10.893cm3

σ1=(-6.592)/53.151×103-(0.395)/28.428×103=(-137.912)N/mm2

σ2=(-6.592)/53.151×103+(0.395)/10.893×103=(-87.757)N/mm2

σ3=-((-6.592))/53.151×103-(0.395)/28.428×103=110.124N/mm2

σ4=-((-6.592))/53.151×103+(0.395)/10.893×103=160.279N/mm2

160.279≤205，合格！

五. y轴受剪强度验算

最不利工况为：1.30D+1.50W1

最不利截面位于首端

y'向剪力：Vy'= 3.708kN

水平荷载产生的剪力Vy'max=3.708 kN

3×Vy'max/(2h0×t)=3×Vy'max/[2(H-Tf1-Tf2-2×Rw)×t]=3×3708.036/[2×(220-2.2-2.2-2×0)×2.2]=11.726N/mm2

11.726≤125，合格！

六. x轴受剪强度验算

最不利工况为：1.30D+1.50W2

最不利截面位于，离开首端2666.67mm

y'向剪力：Vy'= 0.889kN

竖向荷载产生的剪力Vx'max=0.889 kN

3×Vx'max/(4b0×t)=3×Vx'max/[4(B-Tw-Rw)×tf]=3×889.229/[4×(75-2.2-0)×2.2=4.164N/mm2

4.164≤120，合格！

七. 整体稳定性验算

最不利工况为：1.30D+1.50W1

区段内最大内力为：

绕x轴弯矩：Mx= (-7.416)kN·m

绕y轴弯矩：My= 0.395kN·m

计算当前受力下有效截面：

对截面主轴x、y轴的截面模量：

Wx=56.99cm3

Wy1=29.7cm3

Wy2=11.38cm3

毛截面应力计算

σ1=(-7.416)/56.99×1000-(0.395)/29.7×1000=(-143.422)N/mm2（上翼缘支承边）

σ2=(-7.416)/56.99×1000+(0.395)/11.38×1000=(-95.415)N/mm2（上翼缘卷边边）

σ3=-((-7.416))/56.99×1000-(0.395)/29.7×1000=116.824N/mm2（下翼缘支承边）

σ4=-((-7.416))/56.99×1000+(0.395)/11.38×1000=164.832N/mm2（下翼缘卷边边）

计算上翼缘板件受压稳定系数k

支承边应力：σ1=(-143.422)N/mm2

非支承边应力：σ2=(-95.415)N/mm2

全部受拉，不计算板件受压稳定系数

计算下翼缘板件受压稳定系数k

支承边应力：σ1=116.824N/mm2

非支承边应力：σ2=164.832N/mm2

较大的应力：σmax=164.832N/mm2

较小的应力：σmin=116.824N/mm2

较大的应力出现在非支承边

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=116.824/164.832=0.709

部分加劲板件，较大应力出现在非支承边，ψ≥-1时，k=1.15-0.22ψ+0.045ψ2=1.15-0.22×0.709+0.045×0.7092=1.017

计算腹板板件受压稳定系数k

第一点应力：σ1=116.824N/mm2

第二点应力：σ2=(-143.422)N/mm2

较大的应力：σmax=116.824N/mm2

较小的应力：σmin=(-143.422)N/mm2

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=(-143.422)/116.824=(-1.228)

在计算k时，当ψ<-1时，取ψ值为-1。

加劲板件，0≥ψ≥-1时，k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=7.8-6.29×(-1)+9.78×(-1)2=23.87

计算σ1

构件受弯

上翼缘σ1=(-95.415)N/mm2

下翼缘σ1=164.832N/mm2

腹板σ1=116.824N/mm2

计算上翼缘板件有效宽度

全部受拉，全部板件有效。

计算下翼缘板件有效宽度

ξ=220/75×(1.017/23.87)0.5=0.605

ξ≦1.1，故k1=1/(0.605)0.5=1.285

ψ=0.709>0，故

α=1.15-0.15×0.709=1.044

Bc=75

ρ=(205×1.285×1.017/164.832)0.5=1.275

B/t=75/2.2=34.091

αρ=1.044×1.275=1.33

18αρ < B/t < 38αρ，有效宽度Be=[(21.8×1.33/34.091)0.5-0.1]×75=61.679

故扣除宽度为Bd=75-61.679=13.321

对部分加劲板件，ψ≧0同时较大压应力位于非支承边，故扣除板件的中心位于0.6*61.679+13.321/2=43.668mm处

计算腹板板件有效宽度

ξ=75/220×(23.87/1.017)0.5=1.652

ξ>1.1，故k1=0.11+0.93/(1.652-0.05)2=0.472

ψ=(-1.228)<0，故

α=1.15

Bc=220/[1-((-1.228))]=98.758

ρ=(205×0.472×23.87/116.824)0.5=4.448

B/t=220/2.2=100

αρ=1.15×4.448=5.116

18αρ < B/t < 38αρ，有效宽度Be=[(21.8×5.116/100)0.5-0.1]×98.758=94.417

故扣除宽度为Bd=98.758-94.417=4.341

对加劲板件，ψ<0同时较大压应力位于第一点，故扣除板件的中心位于0.4×94.417+4.341/2=39.937mm处

扣除失效板件，计算可知

Wex=53.464cm3

Wey=28.763cm3

Ae=8.231cm2

考虑净截面折减：

Wenx=0.98×53.464=52.395cm3

Weny=0.98×28.763=28.188cm3

Aen=0.98×8.231=8.067cm2

力作用点在上翼缘，Ea=68.2mm

λy=2.667/2.68×100=99.502

μb=0.333

ξ1=1.37

ξ2=0.06

η=2×0.06×68.2/75=0.109

ξ=4×5742.07/(2202×61.71/100)+0.156×0.139/61.71×(8000×0.333/220)2=0.821

φb=4320×8.62×220/10/99.502/99.502/56.99×1.37

×((0.1092+0.821)0.5+0.109)×(235/235)=2.032

φb=1.091-0.274/φb=0.956

计算双弯矩B：

k=(79000×0.139/206000/5742.07)0.5×100=0.305m-1

k×l=0.305×8=2.438

根据k×l查表得到：δ=7.773

B=7.773×4.153×8×8×0.01=0.0207kN·m2

σ1=(-7.416)/52.395/0.956×103-(0.395)/28.188×103+0.0207/172.92×105=(-150.089)N/mm2

σ2=(-7.416)/52.395/0.956×103+(0.395)/10.801×103+0.0207/138.93×105=(-96.583)N/mm2

σ3=-((-7.416))/52.395/0.956×103-(0.395)/28.188×103+0.0207/138.93×105=148.884N/mm2

σ4=-((-7.416))/52.395/0.956×103+(0.395)/10.801×103+0.0207/172.92×105=196.544N/mm2

196.544≤205，合格！

八. y轴挠度验算

最不利工况为：1.00D+1.00W1

最不利截面位于，离开首端4000mm

挠度限值为：8000/100=80mm

挠度为：25.729mm

25.729≤80，合格！

九. y轴长细比验算

y轴长细比为：2666.667/26.8=99.502

99.502≤200，合格！

十. x轴长细比验算

x轴长细比为：8000/85.3=93.787

93.787≤200，合格！