连续屋檩计算书

====================================================================

计算软件：	TSZ结构设计系列软件 TS-MTS2019 Ver 6.6.0.0

计算时间：	2026年05月06日 10:39:16

====================================================================

一.  设计资料

采用规范：

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002

连续檩条的跨数为7跨，檩条间距为1m；

各跨的参数如下：

第1跨：跨度1350mm，左右搭接长度分别为0mm和400mm，拉条1根

采用截面Z-200*75*2.5*20-Q235，截面基本参数如下：

A(cm2)=9.573

Ix(cm4)=675.968            ix(cm)=8.403

Wx1(cm3)=73.978        Wx2(cm3)=57.94

Iy(cm4)=52.266            iy(cm)=2.337

Wy1(cm3)=15.365        Wy2(cm3)=15.405

It(cm4)=0.195            Iw(cm6)=7608.461

第2跨：跨度7650mm，左右搭接长度分别为400mm和400mm，拉条2根

采用截面Z-200*75*2.5*20-Q235，截面基本参数如下：

A(cm2)=9.573

Ix(cm4)=675.968            ix(cm)=8.403

Wx1(cm3)=73.978        Wx2(cm3)=57.94

Iy(cm4)=52.266            iy(cm)=2.337

Wy1(cm3)=15.365        Wy2(cm3)=15.405

It(cm4)=0.195            Iw(cm6)=7608.461

第35跨：跨度8000mm，左右搭接长度分别为400mm和400mm，拉条2根

采用截面Z-200*75*2.2*20-Q235，截面基本参数如下：

A(cm2)=8.443

Ix(cm4)=598.408            ix(cm)=8.419

Wx1(cm3)=65.306        Wx2(cm3)=51.112

Iy(cm4)=46.353            iy(cm)=2.343

Wy1(cm3)=13.56        Wy2(cm3)=13.623

It(cm4)=0.134            Iw(cm6)=6869.666

第6跨：跨度7650mm，左右搭接长度分别为400mm和400mm，拉条2根

采用截面Z-200*75*2.5*20-Q235，截面基本参数如下：

A(cm2)=9.573

Ix(cm4)=675.968            ix(cm)=8.403

Wx1(cm3)=73.978        Wx2(cm3)=57.94

Iy(cm4)=52.266            iy(cm)=2.337

Wy1(cm3)=15.365        Wy2(cm3)=15.405

It(cm4)=0.195            Iw(cm6)=7608.461

第7跨：跨度1350mm，左右搭接长度分别为400mm和0mm，拉条1根

采用截面Z-200*75*2.5*20-Q235，截面基本参数如下：

A(cm2)=9.573

Ix(cm4)=675.968            ix(cm)=8.403

Wx1(cm3)=73.978        Wx2(cm3)=57.94

Iy(cm4)=52.266            iy(cm)=2.337

Wy1(cm3)=15.365        Wy2(cm3)=15.405

It(cm4)=0.195            Iw(cm6)=7608.461

各跨的参数列表如下：

| 跨序号 | 跨度 | 左搭接长度 | 右搭接长度 | 截面类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1跨 | 1350 | 0 | 400 | Z-200*75*2.5*20-Q235 |
| 第2跨 | 7650 | 400 | 400 | Z-200*75*2.5*20-Q235 |
| 第3跨 | 8000 | 400 | 400 | Z-200*75*2.2*20-Q235 |
| 第4跨 | 8000 | 400 | 400 | Z-200*75*2.2*20-Q235 |
| 第5跨 | 8000 | 400 | 400 | Z-200*75*2.2*20-Q235 |
| 第6跨 | 7650 | 400 | 400 | Z-200*75*2.5*20-Q235 |
| 第7跨 | 1350 | 400 | 0 | Z-200*75*2.5*20-Q235 |

支座处双檩条的刚度折减系数为：0.5；

支座处双檩条的弯矩调幅系数：0.9；

屋面的坡度角为5.729度；

净截面折减系数为0.98；

屋面板不能阻止檩条的侧向失稳；

不能构造保证檩条下翼缘在风吸力下的稳定性；

考虑活荷载不利布置；

简图如下所示：

二.  荷载组合及荷载标准值

考虑恒载工况(D)、活载工况(L)、风吸力工况(W1)、风压力工况(W2)；

强度验算时考虑以下荷载工况组合：

1.30D+1.50L

1.30D+1.50L+0.90W2

1.30D+1.05L+1.50W2

1.00D+1.50W1

稳定验算时考虑以下荷载工况组合：

1.30D+1.50L

1.30D+1.50L+0.90W1

1.30D+1.05L+1.50W1

1.00D+1.50W1

挠度验算时考虑以下荷载工况组合：

1.00D+1.00L

1.00D+1.00W1

1.00D+1.00W2

恒载：    面板自重: 0.45kN/m2

自动考虑檩条自重；

活载：    屋面活载: 0.5kN/m2

左边缘的宽度为：1350mm

右边缘的宽度为：1350mm

风载：    基本风压: 0.35kN/m2

风压调整系数1.5；风压高度变化系数1.026；

中间风载体型系数(吸力)(-0.981),边缘风载体型系数(吸力)(-0.981)；

中间风载体型系数(压力)0.881,边缘风载体型系数(压力)0.881；

中间风吸力标准值W1：1.5×1.026×(-0.981)×0.35=(-0.528)kN/m2；

边缘风吸力标准值W1：1.5×1.026×(-0.981)×0.35=(-0.528)kN/m2；

中间风压力标准值W2：1.5×1.026×0.881×0.35=0.475kN/m2；

边缘风压力标准值W2：1.5×1.026×0.881×0.35=0.475kN/m2；

三. 验算结果一览

整体验算结果输出

| 验算项 | 验算工况 | 结果 | 限值 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受弯强度 | 1.30D+1.05L+1.50W2 | 157.356 | 205 | 通过 |
| y轴受剪强度 | 1.30D+1.05L+1.50W2 | 25.8394 | 125 | 通过 |
| 整体稳定性 | 1.30D+1.50L | 37.0054 | 215.529 | 通过 |
| 挠度 | 1.00D+1.00L | 18.4568 | 53.3333 | 通过 |
| Y轴长细比 | - | 116.439 | 200 | 通过 |
| X轴长细比 | - | 96.5226 | 200 | 通过 |

按跨验算结果输出

| 跨序号 | 受弯强度 | 受剪强度 | 挠度 | 整稳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1跨 | 50(216.99) | 11.98(125) | 0.34(53.33) | - |
| 第2跨 | 136.3(205) | 16.69(125) | 8.84(53.33) | - |
| 第3跨 | 157.35(205) | 25.83(125) | 18.45(53.33) | - |
| 第4跨 | 142.77(205) | 17.61(125) | 11(53.33) | - |
| 第5跨 | 140.54(205) | 24.17(125) | 17.74(53.33) | - |
| 第6跨 | 132.8(205) | 16.58(125) | 9.04(53.33) | - |
| 第7跨 | 50.98(216.99) | 12.16(125) | 0.35(53.33) | - |

四. 强度验算

1 受弯强度验算

最不利工况为：1.30D+1.05L+1.50W2

最不利截面位于第3跨尾端

绕x'轴弯矩：Mx'= (-7.594)kN·m

绕y'轴弯矩：My'= (-0.0538)kN·m

计算当前受力下有效截面：

Wx'=53.097cm3

Wy'=12.925cm3

毛截面应力计算

σ1=(-7.594)/53.097×1000=(-143.02)N/mm2（上翼缘支承边）

σ2=(-7.594)/53.097×1000+(-0.0538)/12.925×1000=(-147.185)N/mm2（上翼缘卷边边）

σ3=-((-7.594))/53.097×1000=143.02N/mm2（下翼缘支承边）

σ4=-((-7.594))/53.097×1000-(-0.0538)/12.925×1000=147.185N/mm2（下翼缘卷边边）

计算上翼缘板件受压稳定系数k

支承边应力：σ1=(-143.02)N/mm2

非支承边应力：σ2=(-147.185)N/mm2

全部受拉，不计算板件受压稳定系数

计算下翼缘板件受压稳定系数k

支承边应力：σ1=143.02N/mm2

非支承边应力：σ2=147.185N/mm2

较大的应力：σmax=147.185N/mm2

较小的应力：σmin=143.02N/mm2

较大的应力出现在非支承边

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=143.02/147.185=0.972

部分加劲板件，较大应力出现在非支承边，ψ≥-1时，k=1.15-0.22ψ+0.045ψ2=1.15-0.22×0.972+0.045×0.9722=0.979

计算腹板板件受压稳定系数k

第一点应力：σ1=143.02N/mm2

第二点应力：σ2=(-143.02)N/mm2

较大的应力：σmax=143.02N/mm2

较小的应力：σmin=(-143.02)N/mm2

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=(-143.02)/143.02=(-1)

加劲板件，0≥ψ≥-1时，k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=7.8-6.29×(-1)+9.78×(-1)2=23.87

计算σ1

构件受弯

上翼缘σ1=(-143.02)N/mm2

下翼缘σ1=147.185N/mm2

腹板σ1=143.02N/mm2

计算上翼缘板件有效宽度

全部受拉，全部板件有效。

计算下翼缘板件有效宽度

ξ=200/75×(0.979/23.87)0.5=0.54

ξ≦1.1，故k1=1/(0.54)0.5=1.361

ψ=0.972>0，故

α=1.15-0.15×0.972=1.004

Bc=75

ρ=(205×1.361×0.979/147.185)0.5=1.362

B/t=75/2.2=34.091

αρ=1.004×1.362=1.368

18αρ < B/t < 38αρ，有效宽度Be=[(21.8×1.368/34.091)0.5-0.1]×75=62.642

故扣除宽度为Bd=75-62.642=12.358

对部分加劲板件，ψ≧0同时较大压应力位于非支承边，故扣除板件的中心位于0.6*62.642+12.358/2=43.764mm处

计算腹板板件有效宽度

ξ=75/200×(23.87/0.979)0.5=1.852

ξ>1.1，故k1=0.11+0.93/(1.852-0.05)2=0.396

ψ=(-1)<0，故

α=1.15

Bc=200/[1-((-1))]=100

ρ=(205×0.396×23.87/143.02)0.5=3.683

B/t=200/2.2=90.909

αρ=1.15×3.683=4.235

18αρ < B/t < 38αρ，有效宽度Be=[(21.8×4.235/90.909)0.5-0.1]×100=90.777

故扣除宽度为Bd=100-90.777=9.223

对加劲板件，ψ<0同时较大压应力位于第一点，故扣除板件的中心位于0.4×90.777+9.223/2=40.922mm处

扣除失效板件，计算可知

Wex'=49.244cm3

Ae=7.968cm2

考虑净截面折减：

Wenx'=0.98×49.244=48.259cm3

Aen=0.98×7.968=7.809cm2

Mx'/Wenx'=(-7.594)/48.259×103=(-157.356)N/mm2

157.356≤205，合格！

2 y轴受剪强度验算

最不利工况为：1.30D+1.05L+1.50W2

最不利截面位于第3跨尾端

y'向剪力：Vy'= 7.413kN

腹板平面内剪力设计值Vy'max=Vy'=7.413 kN

3×Vy'max/(2h0×t)=3×Vy'max/[2(H-Tf1-Tf2-2×Rw)×t]=3×7412.804/[2×(200-2.2-2.2-2×0)×2.2]=25.839N/mm2

25.839≤125，合格！

五. 整体稳定性验算

最不利工况为：1.30D+1.50L

区段内最大内力为：

绕x轴弯矩：Mx= 1.506kN·m

绕y轴弯矩：My= 0.0461kN·m

计算当前受力下有效截面：

对截面主轴x、y轴的截面模量：

Wex1=65.306cm3

Wex2=51.112cm3

Wey1=13.56cm3

Wey2=13.623cm3

毛截面应力计算

σ1=1.506/65.306×1000-0.0461/13.56×1000=19.663N/mm2（上翼缘支承边）

σ2=1.506/51.112×1000+0.0461/13.623×1000=32.856N/mm2（上翼缘卷边边）

σ3=-(1.506)/65.306×1000+0.0461/13.56×1000=(-19.663)N/mm2（下翼缘支承边）

σ4=-(1.506)/51.112×1000-0.0461/13.623×1000=(-32.856)N/mm2（下翼缘卷边边）

计算上翼缘板件受压稳定系数k

支承边应力：σ1=19.663N/mm2

非支承边应力：σ2=32.856N/mm2

较大的应力：σmax=32.856N/mm2

较小的应力：σmin=19.663N/mm2

较大的应力出现在非支承边

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=19.663/32.856=0.598

部分加劲板件，较大应力出现在非支承边，ψ≥-1时，k=1.15-0.22ψ+0.045ψ2=1.15-0.22×0.598+0.045×0.5982=1.034

计算下翼缘板件受压稳定系数k

支承边应力：σ1=(-19.663)N/mm2

非支承边应力：σ2=(-32.856)N/mm2

全部受拉，不计算板件受压稳定系数

计算腹板板件受压稳定系数k

第一点应力：σ1=(-19.663)N/mm2

第二点应力：σ2=19.663N/mm2

较大的应力：σmax=19.663N/mm2

较小的应力：σmin=(-19.663)N/mm2

压应力分布不均匀系数：ψ=σmin/σmax=(-19.663)/19.663=(-1)

加劲板件，0≥ψ≥-1时，k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=7.8-6.29×(-1)+9.78×(-1)2=23.87

计算σ1

构件受弯

上翼缘σ1=32.856N/mm2

下翼缘σ1=(-19.663)N/mm2

腹板σ1=19.663N/mm2

计算上翼缘板件有效宽度

ξ=200/75×(1.034/23.87)0.5=0.555

ξ≦1.1，故k1=1/(0.555)0.5=1.342

ψ=0.598>0，故

α=1.15-0.15×0.598=1.06

Bc=75

ρ=(205×1.342×1.034/32.856)0.5=2.943

B/t=75/2.2=34.091

αρ=1.06×2.943=3.121

B/t≦18αρ，有效宽度Be=75

全板件有效

计算下翼缘板件有效宽度

全部受拉，全部板件有效。

计算腹板板件有效宽度

ξ=75/200×(23.87/1.034)0.5=1.801

ξ>1.1，故k1=0.11+0.93/(1.801-0.05)2=0.413

ψ=(-1)<0，故

α=1.15

Bc=200/[1-((-1))]=100

ρ=(205×0.413×23.87/19.663)0.5=10.141

B/t=200/2.2=90.909

αρ=1.15×10.141=11.662

B/t≦18αρ，有效宽度Be=100

全板件有效

扣除失效板件，计算可知

Wex1=65.306cm3

Wex2=51.112cm3

Wey1=13.56cm3

Wey2=13.623cm3

Ae=8.443cm2

考虑净截面折减：

Wenx1=0.98×65.306=64cm3

Wenx2=0.98×51.112=50.09cm3

Weny1=0.98×13.56=13.289cm3

Weny2=0.98×13.623=13.351cm3

Aen=0.98×8.443=8.274cm2

力作用点在上翼缘，Ea=(-37.5)mm

λy=2.667/2.343×100=113.81

μb=0.333

ξ1=1.37

ξ2=0.06

η=2×0.06×(-37.5)/75=(-0.06)

ξ=4×6869.666/(2002×46.353/100)+0.156×0.134/46.353×(8000×0.333/200)2=1.562

φb=4320×8.443×200/10/113.81/113.81/65.306×1.37

×(((-0.06)2+1.562)0.5+(-0.06))×(235/235)=1.407

φb=1.091-0.274/φb=0.896

σ1=1.506/64/0.896×103-(0.0461)/13.289×103=22.786N/mm2

σ2=1.506/50.09/0.896×103+(0.0461)/13.351×103=37.005N/mm2

σ3=-(1.506)/64/0.896×103+(0.0461)/13.289×103=(-22.786)N/mm2

σ4=-(1.506)/50.09/0.896×103-(0.0461)/13.351×103=(-37.005)N/mm2

37.005≤215.529，合格！

六. 沿Y轴挠度验算

最不利工况为：1.00D+1.00L

最不利截面位于第3跨，离开跨端4000mm

挠度限值为：8000/150=53.333mm

挠度为：18.457mm

18.457≤53.333，合格！

七. Y轴长细比验算

Y轴长细比为：2666.667/22.902=116.439

116.439≤200，合格！

八. X轴长细比验算

X轴长细比为：8000/82.882=96.523

96.523≤200，合格！