北江智算中心（机电）项目

招标工程量清单编制说明

根据广东韶关数据产业投资发展有限公司的委托，我司对北江智算中心（机电）项目进行了招标工程量清单编制，本次编制是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将编制情况说明如下：

- 项目概况

- 项目内容：依据世源科技工程有限公司出具的北江智算中心（机电）项目施工图设计文件中的工程内容，含建筑智能化工程、变配电工程、发电机及环保供油工程、通风空调工程、不间断电源工程、IT 机柜等数据中心机电配套工程；负责智算楼机房装修、气体消防、水消防、消防电工程；室外油罐、室外智能化工程等。

- 实施单位：

建设单位：广东韶关数据产业投资发展有限公司

代建单位：韶关市鸿昊工程管理有限公司

设计单位：世源科技工程有限公司

- 编制标准和依据

- 编制资料

- 建设单位提供的《北江智算中心（机电）项目》施工图设计文件。

- 建设单位及设计单位出具的《北江智算中心（机电）项目》疑问回复。

- 建设单位及设计单位出具的《北江智算中心（机电）项目》甲供材料清单。

- 执行规范及定额

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

- 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；

- 《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013）；

- 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；

- 《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》；

- 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；

- 取费标准

- 绿色施工安全防护措施费费率：单独装饰按分部分项人工费与施工机具费之和的13%计算；安装按分部分项人工费与施工机具费之和的35.77%计算。

- 预算包干费费率：建筑按分部分项人工费与施工机具费之和的7%计算；安装按分部分项人工费与施工机具费之和的10%计算。

- 税金费率：9%。

- 材料价格

参考韶关市2024年11月份信息价，韶关市信息价不足的部分参考其他城市信息价、2024年广州厂商价格（三季度）及现行市场价格。

- 编制情况说明

- 砂浆按商品砂浆，混凝土按照商品混凝土计算；

- 根据设计疑问回复确认本次编制废料外运按7km考虑，结算按实际发生计算；

- 暂列金额按分部分项工程费的10%计算；

- 根据设计疑问回复地面底层做法参考装修做法表，面层以平面图为准；

- 根据设计疑问回复确认项目自带电梯，本项目垂直运输利用现有电梯设备；

- 发电机房装修及环保工程、发电机供油控制系统暂估含税金额2100000元，包含完成发电机房装修及环保工程、发电机供油控制系统的一切设备、材料及工作内容，结算根据相关深化图及现场实际发生按实结算，最终结算金额不超暂估价；

- 液冷CDU及出线阀门管路暂估含税金额1560000元，包含该部分的所有设备、阀门、管件等一切材料及工作内容，结算根据相关深化图及现场实际发生按实结算，最终结算金额不超暂估价；

- BA系统、动环监控系统暂估含税金额1800000元，包含完成该系统所需的一切设备、材料、软件、调试及相关工作内容，满足项目及设计图纸功能需求，实现图纸的全部要求，结算根据相关深化图及现场实际发生按实结算，最终结算金额不超暂估价；

- DCIM系统暂估含税金额1500000元，包含完成该系统所需的一切设备、材料、软件、调试及相关工作内容，满足项目及设计图纸功能需求，实现图纸的全部要求，结算根据相关深化图及现场实际发生按实结算，最终结算金额不超暂估价；

- 暖通监控系统及空调群控系统暂估含税金额1000000元，包含完成该系统所需的一切设备、材料、软件、调试及相关工作内容，满足项目及设计图纸功能需求，实现图纸的全部要求，结算根据相关深化图及现场实际发生按实结算，最终结算金额不超暂估价；

- 智能AI控制系统暂估含税金额3000000元，包含完成该系统所需的一切设备、材料、软件、调试及相关工作内容，满足项目及设计图纸功能需求，实现图纸的全部要求，结算根据相关深化图及现场实际发生按实结算，最终结算金额不超暂估价；

- 根据设计疑问回复确认室外照明工程、室外管网工程、雨水蓄水池工程、室外电力工程、室外油罐基础工程不在本次编制范围；

- 根据建设单位确认以下设备均为甲供材料，本次编制仅计算设备安装费：

- （1）.磁悬浮离心式水冷冷水机组 变频、快启 CH-1~3，工程量3台；

- （2）.冷冻水型下送风精密空调（含外机） CRAH1，工程量71台；

- （3）.冷冻水型上送风精密空调（含外机） CRAH2，工程量12台；

- （4）.冷冻水型上送风精密空调（含外机） CRAH3，工程量12台；

- （5）.冷冻水型上送风精密空调（含外机） CRAH4，工程量4台；

- （6）.风冷精密空调（含外机） CRAC1，工程量4台；

- （7）.新风机组 XF-1，工程量1台；

- （8）.新风机组 XF-2，工程量1台；

- （9）.四面出风室内机 NJ-7.1，工程量2台；

- （10）.四面出风室内机 NJ-5.6，工程量2台；

- （11）.四面出风室内机 NJ-12，工程量2台；

- （12）.风管式室内机 NJ-12.5，工程量8台；

- （13）.壁挂式多联机 NJ-5.6，工程量8台；

- （14）.多联机室外机 SWJ-1~2，工程量2台；

- （15）.多联机室外机 DSW-5，工程量1台；

- （16）.多联机室外机 DSW-3~4，工程量2台；

- （17）.多联机室外机 DSW-2，工程量1台；

- （18）.多联机室外机 DSW-1，工程量1台；

- （19）.风管机 FP-8，工程量1台；

- （20）.风管机 FP-10，工程量5台；

- 14.本次编制施工图纸不明确的部分依据招标工程量清单；

- 15.其他详见招标工程量清单。

广东至衡工程管理有限公司

2025年1月16日