基础设计送审报告

| 项目编号 : No.1 | 项目名称 : _______项目 |
| --- | --- |
| 计算人 : _______设计师 | 专业负责人 : _______总工 |
| 审核人 : _______设计师 | 日期 : 2025-05-08 |

盈建科软件

目录

第1章 设计依据	1

第2章 计算软件信息	1

第3章 设计参数	1

3.1总参数	1

3.2地基承载力计算参数	1

3.3沉降计算参数	1

3.4桩筏筏板弹性地基梁计算参数	1

3.5水浮力、人防荷载	1

3.6高级选项	1

第4章 荷载、荷载组合	1

4.1荷载	1

4.1.1上部荷载	1

4.1.2附加荷载	1

4.1.3板面荷载	1

4.1.4覆土重	1

4.1.5基础自重	1

4.1.6拉梁荷载	1

4.1.7轴向荷载总值统计	1

4.2荷载组合	1

4.2.1准永久组合	1

4.2.2标准组合	1

4.2.3基本组合	1

第5章 材料、材料用量	1

5.1材料表	1

5.2钢筋强度设计值	1

5.3构件数目及混凝土用量	1

第6章 地勘资料	1

6.1地质探孔分布图	1

6.2标准探孔信息	1

6.3实际探孔信息	1

第7章 地基、桩基承载力验算	1

7.1地基承载力验算	1

7.1.1独立基础	1

7.1.2地基梁	1

7.1.3筏板	1

7.1.4砌体条基	1

7.2桩基竖向承载力验算	1

7.2.1承台桩	1

7.2.2筏板桩	1

7.2.3梁下桩	1

7.3桩(锚杆)抗拔承载力验算	1

7.3.1桩	1

7.3.2锚杆	1

7.4桩基水平承载力验算	1

第8章 基础设计	1

8.1冲切验算	1

8.1.1独立基础	1

8.1.2承台	1

8.1.3筏板	1

8.1.4防水板	1

8.2受剪验算	1

8.2.1独立基础	1

8.2.2承台	1

8.2.3倒T形地基梁翼缘板	1

8.2.4砌体条基翼缘板	1

8.2.5拉梁	1

8.3局部受压验算	1

8.3.1独立基础	1

8.3.2承台	1

8.3.3地基梁	1

8.3.4筏板	1

8.4配筋设计	1

8.4.1独立基础	1

8.4.2承台	1

8.4.3地基梁	1

8.4.4筏板	1

8.4.5防水板	1

8.4.6砌体条基	1

8.4.7拉梁	1

8.5抗浮稳定验算	1

第9章 沉降计算	1

9.1天然地基沉降	1

9.2桩基沉降	1

9.3实体深基础沉降	1

第10章 结构分析及设计结果简图	1

10.1基础布置图	1

10.2筏板厚度图	1

10.3覆土重量图	1

10.4基础自重图	1

10.5基床系数图	1

10.6桩刚度图	1

10.7地基承载力验算结果	1

10.8桩基竖向承载力验算结果	1

10.9桩(锚杆)抗拔承载力验算结果	1

10.10桩基水平承载力验算结果	1

10.11筏板重心校核结果	1

10.12筏板冲切验算结果	1

10.13筏板局部受压验算结果	1

10.14独基、承台冲切验算结果	1

10.15独基、承台、砌体条基及地基梁翼缘受剪验算结果	1

10.16独基、承台局部受压验算结果	1

10.17防水板桩(锚杆)抗拉刚度图	1

10.18防水板冲切验算结果	1

10.19防水板局部抗浮验算结果	1

10.20弯矩包络图	1

10.21配筋简图	1

10.22沉降等值线图	1

第1章 设计依据

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1、《荷载规范》:《建筑结构荷载规范》GB 50009 - 2012

2、《混凝土规范》或《混规》:《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2010

3、《抗震规范》或《抗规》:《建筑抗震设计规范》GB 50011 - 2010

4、《高规》:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 - 2010

5、《广东高规》:广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ 15 - 92 - 2013

6、《人防规范》:《人民防空地下室设计规范》GB 50038 - 2005

7、《地基规范》:《建筑地基基础设计规范》GB 50007 - 2011

8、《桩基规范》:《建筑桩基技术规范》JGJ 94 – 2008

9、《复合地基规范》:《复合地基技术规范》GB/T 50783 - 2012

10、《地基处理规范》:《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 – 2012

11、《锚杆规程》：《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T 282 - 2012

12、《北京地基规范》:《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11 – 501 - 2016

13、《上海地基规范》:《上海市工程建设规范地基基础设计规范》DGJ08 – 11 - 2010

14、《广东地基规范》:《广东省标准建筑地基基础设计规范》DBJ15 – 31 – 2016

15、《重庆地基规范》:《重庆市工程建设标准建筑地基基础设计规范》DBJ50 – 047 - 2016

16、《地基术语标准》:《建筑地基基础术语标准》GBT 50941 – 2014

第2章 计算软件信息

本工程计算软件为盈建科基础设计软件(YJK-F) V2.0版(2019-05-11)

第3章 设计参数

3.1总参数

| 结构重要性系数 | 1.0 |
| --- | --- |
| 基础底面以上覆土厚度(m) | 0.5 |
| 覆土重度(kN/m3) | 20.0 |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |

3.2地基承载力计算参数

| 是否始终按以下参数计算地基承载力 “否”表示以单独定义值优先 | 否 |
| --- | --- |
| 计算方法 | 《地基规范》(GB50007-2011) 综合法 |
| 地基承载力特征值fak(kPa) | 120.00 |
| 地基承载力宽度修正系数ηb | 0.00 |
| 地基承载力深度修正系数ηd | 1.00 |
| 基底以下土的重度(或浮重度)γ(kN/m3) | 20.0 |
| 基底以上土的加权平均重度γm(kN/m3) | 20.0 |
| 基础埋置深度(m) | 0.5 |
| 抗震承载力调整系数 | 0.00 |

3.3沉降计算参数

| 是否迭代计算 | 不迭代 |
| --- | --- |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 20.0 |
| 沉降计算经验系数 (输入1.0取规范的经验系数，否则直接取输入的值) | 1.00 |
| 考虑相邻基桩的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 明德林法沉降计算经验系数 | 1.00 |
| 承台沉降计算方法 | 等效作用分层总和法 |
| 是否考虑回弹再压缩 | 不考虑 |
| 明德林应力公式中的桩端阻力比α | 各桩分别计算 |
| 均匀分布侧阻力与总侧阻力的比值β | 1.00 |

3.4桩筏筏板弹性地基梁计算参数

| 计算方法 | 弹性地基梁板法 |
| --- | --- |
| 考虑上部结构刚度 | 考虑 |
| 板上剪力墙等效梁高(m) | 5.0 |
| 网格划分控制长度(m) | 1.0 |
| 节点修剪控制误差(mm) | 100 |
| 地基类型 | 天然地基/常规桩基 |
| 基床系数和桩刚度 | 根据地质资料自动计算 按地基土分担 20% 荷载计算 |
| 板元弯矩取值方法 | 取节点平均值 |
| 板元变厚度区域的边界弯矩磨平处理 | 是 |
| 取1m范围平均弯矩计算配筋 | 否 |
| 柱底峰值弯矩考虑柱宽折减系数 | 0.5 |
| 柱(墙)荷载施加方法 | 考虑柱、墙实际尺寸 |
| 箍筋间距(mm) (适用于地基梁、拉梁、两桩承台) | 200 |
| 地基梁抗震等级 | 非抗震 |
| 桩顶嵌固系数 | 1.0 |
| 防水板内承台桩设为固定支座 | 否 |
| 后浇带施工前的加荷比例 | 0.5 |

3.5水浮力、人防荷载

| 水浮力的标准组合系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 水浮力的基本组合系数 | 1.20 |
| 历史最低水位/常年稳定水位(m) | 0.00 |
| 历史最高水位/抗浮设计水位(m) | 0.00 |
| 历史最低水位参与荷载组合 | 否 |
| 底板抗浮验算(历史最高水位参与荷载组合) | 否 |
| 防水板荷载所有组合都传递到基础 (选<否>时仅传递抗浮组合) | 否 |
| 人防等级 | 非人防 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 水容重(kN/m3) | 9.800 |
| 非线性计算加载步数 | 2 |
| 非线性计算每步最大迭代次数 | 10 |
| 非线性计算收敛误差(mm) | 1.000000e-003 |
| 非线性计算收敛准则 | 位移控制/荷载控制 |

3.6高级选项

| 筏板设计 |  |
| --- | --- |
| 支座钢筋长度 | 取1.0米和0.33倍房间跨度较大值 |
| 模拟防水板的筏板按自承重设计 | 否 |
| 防水板设计 |  |
| 水浮力(高水)和人防同时考虑 | 是 |
| 考虑恒载活载组合 | 是 |
| 内力积分法计算防水板对独基影响 | 否 |
| 是否考虑防水板刚度对承台弯矩、剪力的影响 | 是 |
| 地基梁、砌体条基设计 |  |
| 地基承载力验算考虑重叠面积修正 | 否 |
| 梁元法计算筏板的地基梁内力配筋 | 否 |
| 倒T形地基梁底筋面积按腹板、翼缘分别输出 | 是 |
| 倒T形地基梁翼缘底部纵筋最小配筋率 | 0.20% |
| 拉梁设计 |  |
| 扭矩折减系数 | 0.40 |
| 承台设计 |  |
| 跨高比小于5的两桩承台设计方法 | 按深受弯构件计算 按“纵筋+分布筋”方式配筋 |
| 三桩承台的等腰、等边控制尺寸(mm) | 10 |
| 柱墙均在构件轮廓内的多柱墙承台、独基按规范算法 | 否 |
| 冲切、受剪验算 |  |
| 考虑各方向冲切厚度不相等情况 | 否 |
| 剪力墙冲切筏板考虑不平衡力矩 | 是 |
| 临界冲跨比[λ] | 0.25 |
| 短肢墙宽厚比限值[L/B] | 8.0 |
| 自动组合成长肢墙进行冲切验算 （不自动组合时，不符合短肢墙条基的墙按单墙验算冲切） | 否 |
| 沉降计算 |  |
| 采用新沉降试算方法 | 是 |
| 最大迭代次数 | 6 |
| 收敛控制误差(mm) | 2.0 |
| “基本模型”采用“沉降模型”的桩土刚度 | 否 |
| 指定最大土层厚度(m) | 按《地基规范》5.3.5、《桩基规范》5.5.14自动计算 |
| 指定最小计算深度(m) | 按《地基规范》5.3.7, 5.3.8、《桩基规范》5.5.8, 5.5.15自动计算 |
| 分层总和法执行条款 | 执行《地基规范》5.3.7，变形比≤0.025 |
| 等效作用法执行条款 | 执行《桩基规范》5.5.6 ~ 5.5.13 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用桩顶附加荷载 | 否 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用精确积分 | 是 |
| 变形比控制值 | 0.025 |
| 应力比控制值 | 0.2 |
| 桩基、锚杆设计 |  |
| 不含风和地震的标准组合按1.0倍Ra验算承载力 | 否 |
| 抗拔屈服值与承载力之比 | 4.00 |
| 桩基重要性系数γ0 | 1.00 |
| 其他 |  |
| 实体元刚度折减系数 | 0.80 |
| 有限元基础考虑高差引起的附加弯矩 | 否 |
| 生成SAFE数据文件 | 否 |
| 保留小数点位时，大于(X)进位 | 4 |

第4章 荷载、荷载组合

4.1荷载

4.1.1上部荷载

表4-1  上部荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Y风 | 0.0 | -0.0 | 1.0 | -0.8 | -0.0 |
| X地震 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Y地震 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| 竖向地震 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：1、轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

2、“人防荷载”指作用于顶板、由竖向构件传递到基础的人防荷载。

3、当采用倒楼盖法计算人防时，顶板人防荷载按不动支座考虑。

4.1.2附加荷载

表4-2  附加荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

4.1.3板面荷载

表4-3  板面荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 |
| 水浮力（最低水位） | 0.0 |
| 水浮力（最高水位） | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 |

注：1、恒载、活载向下为正，水浮力、人防荷载向上为正。

2、“人防荷载”指作用于底板的静荷载，不应大于表4-1的“人防荷载”。

4.1.4覆土重

表4-4  覆土重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 4.9 |

4.1.5基础自重

表4-5  基础自重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 12.2 |

4.1.6拉梁荷载

表4-6  拉梁荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载(含自重) | 0.0 |
| 活载 | 0.0 |

4.1.7轴向荷载总值统计

表4-7  轴向荷载总值表

| 工况 | 轴向荷载总值N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 23.6 |
| 活载 | 0.0 |
| X风 | 0.0 |
| Y风 | 0.0 |
| X地震 | 0.0 |
| Y地震 | -0.0 |
| 竖向地震 | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 |
| 水浮力（最低水位） | 0.0 |
| 水浮力（最高水位） | 0.0 |

注：1、恒载、活载、风、地震、人防向下为正，水浮力向上为正。

4.2荷载组合

4.2.1准永久组合

表4-8  准永久组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (1) | 准永久组合 1.0恒+0.5活 |

注：准永久组合用于沉降计算、筏板重心校核。

4.2.2标准组合

表4-9  标准组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (2) | 标准组合 1.0恒+1.0活 |
| (3) | 标准组合 1.0恒+1.0X风 |
| (4) | 标准组合 1.0恒+1.0Y风 |
| (5) | 标准组合 1.0恒-1.0X风 |
| (6) | 标准组合 1.0恒-1.0Y风 |
| (7) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6X风 |
| (8) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6X风 |
| (9) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6Y风 |
| (10) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6Y风 |
| (11) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0X风 |
| (12) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0X风 |
| (13) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0Y风 |
| (14) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0Y风 |
| (15) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0X地震+0.38震Z |
| (16) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0X地震+0.38震Z |
| (17) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0Y地震+0.38震Z |
| (18) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0Y地震+0.38震Z |
| (19) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2X风+1.0X地震+0.38震Z |
| (20) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2Y风+1.0Y地震+0.38震Z |
| (21) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2X风-1.0X地震+0.38震Z |
| (22) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2Y风-1.0Y地震+0.38震Z |

注：标准组合用于地基、桩基承载力验算。

4.2.3基本组合

表4-10  基本组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (23) | 基本组合 1.4恒+1.5活 |
| (24) | 基本组合 1.4恒+1.5X风 |
| (25) | 基本组合 1.4恒+1.5Y风 |
| (26) | 基本组合 1.4恒-1.5X风 |
| (27) | 基本组合 1.4恒-1.5Y风 |
| (28) | 基本组合 1.4恒+1.5活+0.9X风 |
| (29) | 基本组合 1.4恒+1.5活-0.9X风 |
| (30) | 基本组合 1.4恒+1.5活+0.9Y风 |
| (31) | 基本组合 1.4恒+1.5活-0.9Y风 |
| (32) | 基本组合 1.4恒+1.05活+1.5X风 |
| (33) | 基本组合 1.4恒+1.05活-1.5X风 |
| (34) | 基本组合 1.4恒+1.05活+1.5Y风 |
| (35) | 基本组合 1.4恒+1.05活-1.5Y风 |
| (36) | 基本组合 1.3恒+0.65活+1.3X地震+0.5震Z |
| (37) | 基本组合 1.3恒+0.65活-1.3X地震+0.5震Z |
| (38) | 基本组合 1.3恒+0.65活+1.3Y地震+0.5震Z |
| (39) | 基本组合 1.3恒+0.65活-1.3Y地震+0.5震Z |
| (40) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3X风+1.3X地震+0.5震Z |
| (41) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3Y风+1.3Y地震+0.5震Z |
| (42) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3X风-1.3X地震+0.5震Z |
| (43) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3Y风-1.3Y地震+0.5震Z |
| (44) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3X风-1.3X地震+0.5震Z |
| (45) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3Y风-1.3Y地震+0.5震Z |
| (46) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3X风+1.3X地震+0.5震Z |
| (47) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3Y风+1.3Y地震+0.5震Z |

注：基本组合用于冲切、受剪、局部受压验算和配筋设计。

第5章 材料、材料用量

5.1材料表

表5-1  材料表

| 构件 | 混凝土 强度级别 | 钢筋 级别 | 箍筋 级别 | 底保护层 厚度(mm) | 顶保护层 厚度(mm) | 最小 配筋率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C25 | HRB400 | — | 40 | — | 0.15% |
| 承台 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | — | 40 | — | — |
| 地基梁 | C20 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 筏板 | C30 | HRB400 | — | 40 | 40 | 0.15% |
| 筏板桩 (梁下桩) | C30 | HRB400 | — | 40 | — | — |
| 拉梁 | C20 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 拉梁 | C20 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |

5.2钢筋强度设计值

表5-2  钢筋强度表

| 钢筋级别 | 抗拉强度设计值(N/mm2) | 抗压强度设计值(N/mm2) |
| --- | --- | --- |
| HPB235 | 210 | 210 |
| HPB300 | 270 | 270 |
| HRB335 | 300 | 300 |
| HRB400 | 360 | 360 |
| HRB500 | 435 | 435 |
| RRB400 | 360 | 360 |
| HTRB600 | 500 | 500 |
| HTRB630 | 525 | 525 |

5.3构件数目及混凝土用量

表5-3  构件数目及混凝土用量

| 构件类型 |  | 构件数目 | 混凝土用量(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立基础 |  | 2 | 0.5 |
| 承台 |  | 0 | 0.0 |
| 地基梁 |  | 0 | 0.0 |
| 筏板 | 主筏板 | 0 | 0.0 |
|  | 加厚区 | 0 |  |
|  | 集水坑电梯井及减薄区 | 0 |  |
|  | 洞口 | 0 |  |
| 防水板 |  | 0 | 0.0 |
| 桩 | 承台桩 | 0 | 0.0 |
|  | 非承台桩 | 0 | 0.0 |
|  | 锚杆 | 0 | 0.0 |
| 拉梁 |  | 0 | 0.0 |
| 条形基础 |  | 0 | 0.0 |
| 合计 |  |  | 0.5 |

第6章 地勘资料

6.1地质探孔分布图

详见地质探孔分布图的CAD图形。

6.2标准探孔信息

表6-1  标准探孔信息

| 层号 | 土名称 | 极限桩 侧阻力 (kPa) | 极限桩 端阻力 (kPa) | 压缩模量 (MPa) | 重度 (kN/m3) | 摩擦角 (度) | 粘聚力 (kPa) | 状态参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3实际探孔信息

表6-2  实际探孔信息

| 探孔 编号 | 层号 | 土名称 | 土层厚度 (m) | 压缩模量 (MPa) | 重度 (kN/m3) | 摩擦角 (度) | 粘聚力 (kPa) | 状态参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中的水头标高和探孔水头标高为相对于结构±0.000的相对标高。

第7章 地基、桩基承载力验算

7.1地基承载力验算

7.1.1独立基础

表7-1  独立基础地基承载力验算结果

| 独基 编号 | fa | faE | Pkavg (kPa) | Pkmax (kPa) | (fa or faE) /Pkavg | (1.2*fa or 1.2*faE) /Pkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ1 | 120.00 | 132.00 | 14.57(2) | 23.71(4) | 8.23 | 6.07 | 满足 |
| DJ2 | 120.00 | 132.00 | 14.57(2) | 23.71(4) | 8.23 | 6.07 | 满足 |

注：1、Pkavg、Pkmax为控制组合的基底平均压力、基底最大压力，括号内数字为组合号。

2、当(fa or faE)/Pkavg > 50或(1.2*fa or 1.2*faE)/Pkmax > 50时，取50。

7.1.2地基梁

本工程没有地基梁！

7.1.3筏板

本工程没有筏板！

7.1.4砌体条基

本工程没有条形基础！

7.2桩基竖向承载力验算

7.2.1承台桩

本工程没有承台！

7.2.2筏板桩

本工程没有筏板！

7.2.3梁下桩

本工程没有梁下桩！

7.3桩(锚杆)抗拔承载力验算

7.3.1桩

本工程没有桩！

7.3.2锚杆

本工程没有锚杆！

7.4桩基水平承载力验算

本工程没有桩！

第8章 基础设计

8.1冲切验算

8.1.1独立基础

表8-1  独立基础冲切验算结果

| 独基 编号 | Fl (kN) | h0 (mm) | at (mm) | ab (mm) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0(47) | 250 | 300 | 800 | 50.00 | 满足 |
| 2 | 0(47) | 250 | 300 | 800 | 50.00 | 满足 |

注：1、Fl为控制组合的冲切力，括号内数字为组合号。

8.1.2承台

本工程没有承台！

8.1.3筏板

本工程没有筏板！

8.1.4防水板

本工程没有防水板！

8.2受剪验算

8.2.1独立基础

表8-2  独立基础受剪验算结果

| 独基 编号 | Vs (kN) | h0 (mm) | βhs (mm) | A0 (mm*mm) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础尺寸满足构造要求，不用验算受剪承载力 |  |  |  |  | 满足 |
| 2 | 基础尺寸满足构造要求，不用验算受剪承载力 |  |  |  |  | 满足 |

注：1、Vs为控制组合的剪力设计值，括号内数字为组合号。

8.2.2承台

本工程没有承台！

8.2.3倒T形地基梁翼缘板

本工程没有需要验算此项的地基梁！

8.2.4砌体条基翼缘板

本工程没有条形基础！

8.2.5拉梁

本工程没有拉梁！

8.3局部受压验算

8.3.1独立基础

表8-3独立基础局部受压验算结果

| 独立基础 编号 | Fl (kN) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5(23) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 2 | 5(23) | 50.00 | 不配筋满足 |

注：1、Fl为控制组合的压力设计值，括号内数字为组合号。

8.3.2承台

本工程没有承台！

8.3.3地基梁

本工程没有需要验算局部受压的地基梁！

8.3.4筏板

本工程没有筏板！

8.4配筋设计

8.4.1独立基础

表8-4独立基础配筋设计

| 独立基础 编号 | X向配筋 |  | Y向配筋 |  | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底部配筋 | 顶部配筋 | 底部配筋 | 顶部配筋 |  |
| 1 | 450(0.15) | - | 450(0.15) | - | NO |
| 2 | 450(0.15) | - | 450(0.15) | - | NO |

注：1、按非有限元计算的独立基础，X向和Y向顶部无配筋;

2、表中的配筋面积为每延米的配筋面积(mm*mm/m)，取计算和构造配筋面积两者中较大者;

3、表中括号内数字为配筋率（%）。

8.4.2承台

本工程没有两桩承台！

本工程没有三桩承台！

本工程没有其他承台！

8.4.3地基梁

本工程没有地基梁（不含倒T形地基梁）！

本工程没有倒T形地基梁！

8.4.4筏板

本工程没有筏板！

8.4.5防水板

本工程没有防水板！

8.4.6砌体条基

本工程没有条形基础！

8.4.7拉梁

本工程没有拉梁！

8.5抗浮稳定验算

第9章 沉降计算

9.1天然地基沉降

未输入地质资料，不记录沉降！

9.2桩基沉降

未输入地质资料，不记录沉降！

9.3实体深基础沉降

本工程没有承台！

本工程没有含桩筏板！

第10章 结构分析及设计结果简图

10.1基础布置图

图10-1基础布置图

10.2筏板厚度图

本工程中没有筏板！

10.3覆土重量图

图10-2覆土重量图

10.4基础自重图

图10-3基础自重图

10.5基床系数图

图10-4基床系数图

10.6桩刚度图

本工程中没有桩！

10.7地基承载力验算结果

图10-5地基承载力验算结果（非地震）

图10-6地基承载力验算结果（地震）

图10-7零应力区面积校验

10.8桩基竖向承载力验算结果

本工程中没有桩！

10.9桩(锚杆)抗拔承载力验算结果

本工程中没有桩（锚杆）！

10.10桩基水平承载力验算结果

本工程中没有桩！

10.11筏板重心校核结果

本工程中没有筏板！

10.12筏板冲切验算结果

本工程中没有筏板！

10.13筏板局部受压验算结果

本工程中没有筏板！

10.14独基、承台冲切验算结果

图10-8独基、承台冲切验算结果

10.15独基、承台、砌体条基及地基梁翼缘受剪验算结果

图10-9独基、承台、砌体条基及地基梁翼缘受剪验算结果

10.16独基、承台局部受压验算结果

图10-10独基、承台局部受压验算结果

10.17防水板桩(锚杆)抗拉刚度图

本工程中没有防水板！

10.18防水板冲切验算结果

本工程中没有防水板！

10.19防水板局部抗浮验算结果

本工程中没有防水板！

10.20弯矩包络图

图10-11弯矩包络图

10.21配筋简图

图10-12配筋简图（基本模型）

10.22沉降等值线图

未输入地质资料或地质资料不在原工程目录下，工程文件夹拷贝后原指定路径下找不到该地质资料文件！