# 场地热环境计算报告

项目名称： 乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

子项名称： 1#、2#住宅楼

建设单位： 乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

设计单位： 广东中人工程设计有限公司

编辑日期： 2025 年 11 月

目  录

1  项目概况 	 1

2  设计依据 	 1

3  计算规定 	 1

3.1  强制条文 	 1

3.2  规定性设计 	 1

3.3  评价性设计 	 2

4  计算参数 	 2

4.1  典型气象日气象参数 	 2

4.2  渗透面夏季逐时蒸发量 	 3

5  指标概览 	 4

5.1  建筑列表 	 4

5.2  住区指标 	 4

6  强条检查 	 5

6.1  平均迎风面积比 	 5

6.2  活动场地遮阳覆盖率 	 5

7  评价性设计 	 5

7.1  平均热岛强度 	 5

7.2  湿球黑球温度 	 6

8  结论 	 7

# 1    项目概况

本项目位于广东省韶关市乳源瑶族自治县河南路，总用地面积 3659.72 ㎡，总建筑 面积 14776.57 ㎡ ，总绿地面积 424.07 ㎡ ，综合容积率 3.12。

# 2    设计依据

《城市居住区热环境设计标准》（JGJ 286-2013）

# 3    计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在此基础 上采用规定性设计或评价性设计。

## 3.1 强制条文

（1）4.1.1  居住区的夏季平均迎风面积比应符合表 4 ．1 ．1 的规定。

表 4 ．1 ．1  居住区的夏季平均迎风面积比 (ζs ）限值

| 建筑气候区 | I 、II 、VI 、VII | III 、V | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均迎风面积比 | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

（2）4.2.1 居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表 4．2 ．1 的规 定。

表 4 ．2 ．1  居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)

| 场地 | 建筑气候区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I 、II 、VI 、VII | III 、IV 、V |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 50 |

## 3.2 规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过 80m 时，该建筑底层的通风架空率不应小于 10％。

（2）4.2.3 ：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于 3.0。

（3）4.3.1 ：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸 发指标不应低于表 4.3.1 的规定。

表 4．3 ．1  居住区地面渗透蒸发指标

| 地面 | I 、II 、VI 、VII 气候区 |  |  | III 、IV 、V 气候区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透面积比 率 β（%） | 地面透水系 数 k（mm/s） | 蒸发量 m （kg/㎡ ·d） | 渗透面积比率 β（%） | 地面透水系数 k（mm/s） | 蒸发量m（kg/ ㎡ ·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 |  |  | 60 |  |  |
| 停车场 | 60 |  |  | 70 |  |  |
| 人行道 | 50 |  |  | 60 |  |  |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。 当以上 4 条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

## 3.3 评价性设计

当进行评价性设计时，应采用逐时湿球黑球温度和平均热岛强度作为居住区热环境 的设计指标，设计指标应符合下列规定：

1  居住区夏季逐时湿球黑球温度不应大于33℃;

2  居住区夏季平均热岛强度不应大于 1.5℃。

# 4    计算参数

## 4.1 典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 水平总辐射 照度 (W/㎡) | 水平散射辐 射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 26.6 | 90 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 1 | 26.2 | 91 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 南 |
| 2 | 25.9 | 92 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 3 | 25.7 | 91 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 4 | 25.6 | 90 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 5 | 25.7 | 89 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |  |
| 6 | 26.0 | 86 | 100.00 | 66.67 | 3.0 |  |
| 7 | 26.6 | 83 | 222.22 | 127.78 | 3.0 |  |

| 8 | 27.4 | 79 | 352.78 | 183.33 | 3.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 28.3 | 75 | 477.78 | 230.56 | 4.0 |  |
| 10 | 29.2 | 71 | 580.56 | 266.67 | 4.0 |  |
| 11 | 30. 1 | 68 | 644.44 | 286. 11 | 4.0 |  |
| 12 | 30.8 | 65 | 658.33 | 291.67 | 5.0 |  |
| 13 | 31. 1 | 64 | 622.22 | 280.56 | 5.0 |  |
| 14 | 31.0 | 64 | 541.67 | 252.78 | 5.0 |  |
| 15 | 30.7 | 66 | 427.78 | 211. 11 | 5.0 |  |
| 16 | 30. 1 | 68 | 300.00 | 161. 11 | 5.0 |  |
| 17 | 29.4 | 72 | 169.44 | 100.00 | 5.0 |  |
| 18 | 28.7 | 75 | 55.56 | 36. 11 | 5.0 |  |
| 19 | 28. 1 | 78 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |  |
| 20 | 27.7 | 81 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |  |
| 21 | 27.5 | 83 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |  |
| 22 | 27.4 | 85 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |  |
| 23 | 27.4 | 86 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 日平均 | 28. 1 | 79 | 214.70 | 103.94 | 4.3 |  |

## 4.2 渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0. 12 |
| 3 | 0.08 | 0. 14 | 0.05 | 0. 11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0. 11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.18 |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0.89 | 0.55 | 0.10 | 0.44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1. 11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |
| 14 | 0.92 | 0.34 | 0.06 | 0.27 |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0.28 | 0. 12 | 0.02 | 0.09 |

| 19 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0. 14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0. 11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 0. 11 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

# 5    指标概览

## 5.1 建筑列表

| 建筑名称 | 基底面积(㎡) | 建筑高度(m) | 屋顶绿化 面积(㎡) | 迎风面积比 | 通风架空率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 747.0 | 27.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 |
| 2# | 504.5 | 27.0 | 0.0 | 0.86 | 0.0 |
| 文创中心 | 268.6 | 6.2 | 182.8 | 0.95 | 0.0 |

## 5.2 住区指标

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 3659.72 |
| 建筑密度 | 0.42 |
| 室外面积(㎡) | 2139.48 |
| 广场面积(㎡) | 0.00 |
| 道路面积(㎡) | 0.00 |
| 绿地面积(㎡) | 617.02 |
| 水面面积(㎡) | 0.00 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 182.79 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 50.27 |
| 亭廊面积(㎡) | 0.00 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 86.34 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.80 |
| 地面粗糙系数 | 0.16 |
| 平均迎风面积比 | 0.782 |
| CTTC 居住区热时间常数(h) | 19.08 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 2 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 0 |
| 平均天空角系数 | 0.46 |
| 通风架空率(%) | 0 |

# 6    强条检查

## 6.1 平均迎风面积比

| 建筑名称 | 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风方向(°) | 迎风面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1514.54 | 1612. 11 | 40.00 | 0.8662 |
| 2# | 1122.20 | 1197.03 | 40.00 | 0.8614 |
| 文创中心 | 67.56 | 144.37 | 129.00 | 0.9545 |
| 平均迎风面积比 | 0.782 |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.1 条 |  |  |  |
| 标准要求 | 平均迎风面积比≤0.80 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 6.2 活动场地遮阳覆盖率

| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 27.0 | 86.3 | 31 | 30 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.1 条 |  |  |  |
| 标准要求 | 各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

# 7    评价性设计

## 7.1 平均热岛强度

| 时刻 | 平均温 度(℃) | 太阳辐 射升温 (℃) | 长波辐 射降温 (℃) | 蒸发换 热降温 (℃) | 居住区 温度 (℃) | 典型气象 温度(℃) | 温差(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 28. 1 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 27.0 | 28.3 | -1.306 |
| 10:00 | 28. 1 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 27.6 | 29.2 | -1.557 |
| 11:00 | 28. 1 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 28.6 | 30. 1 | -1.547 |
| 12:00 | 28. 1 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | 29.7 | 30.8 | -1.078 |
| 13:00 | 28. 1 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 30.5 | 31. 1 | -0.631 |
| 14:00 | 28. 1 | 5.0 | 1.7 | 0.4 | 31.0 | 31.0 | -0.003 |
| 15:00 | 28. 1 | 5.2 | 1.6 | 0.3 | 31.3 | 30.7 | 0.641 |
| 16:00 | 28. 1 | 5.4 | 1.6 | 0.2 | 31.6 | 30. 1 | 1.450 |
| 17:00 | 28. 1 | 5.4 | 1.6 | 0.2 | 31.7 | 29.4 | 2.269 |

| 18:00 | 28. 1 | 5.3 | 1.6 | 0. 1 | 31.6 | 28.7 | 2.944 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | 28. 1 | 5.2 | 1.6 | 0. 1 | 31.6 | 28. 1 | 3.454 |
| 平均热岛 强度(℃) | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》3.3.1 条规定指标，按照 5.0.2 条的公式计算 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 居住区夏季平均热岛强度不应大于 1.5℃ |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

## 7.2 湿球黑球温度

| 时刻 | 居住区温度 (℃) | 空气相对湿度 | 太阳辐射照度 (W/㎡) | 地表短波辐射 (W/㎡) | 湿球黑球温度 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 27.0 | 0.8 | 211.3 | 42.5 | 25.4 |
| 10:00 | 27.6 | 0.8 | 297.2 | 59.8 | 25.8 |
| 11:00 | 28.6 | 0.7 | 399.6 | 80.4 | 26.6 |
| 12:00 | 29.7 | 0.7 | 456.2 | 91.8 | 27.2 |
| 13:00 | 30.5 | 0.7 | 335.0 | 67.4 | 27.2 |
| 14:00 | 31.0 | 0.6 | 238.6 | 48.0 | 27.2 |
| 15:00 | 31.3 | 0.6 | 170.4 | 34.3 | 27.3 |
| 16:00 | 31.6 | 0.6 | 115.8 | 23.3 | 27.2 |
| 17:00 | 31.7 | 0.6 | 66.8 | 13.4 | 27.3 |
| 18:00 | 31.6 | 0.6 | 22.2 | 4.5 | 27.2 |
| 19:00 | 31.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 27. 1 |
| 最大湿球 黑球强度(℃) | 27.30 |  |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》3.3. 1 条规定指标，按照 5.0. 1 条的公式计算 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 居住区逐时湿球黑球温度不应大于 33℃ |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

# 8    结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性条文 | 平均迎风面积比 | 满足 | 强制条文，必须满足 |
|  | 活动场地遮阳覆盖率 | 满足 |  |
| 评价性设计 | 平均热岛强度 | 满足 | 需同时满足强制条文 |
|  | 湿球黑球温度 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |