# 室内有机挥发物浓度报告书

项目名称： 乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

子项名称： 1#、2#住宅楼

建设单位： 乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

设计单位： 广东中人工程设计有限公司

编辑日期： 2025年11月

目录

1. 项目概况 	1

1.1 建筑基本信息 	 1

1.2 建筑平面图 	 1

2 参考标准 	3

3 评价标准 	3

4 计算原理 	4

5 计算参数 	5

5.1 渗透风量 	 5

5.2 室内装修信息 	 5

6 计算结果 	14

7 结论 	19

# 1. 项目概况

## 1.1 建筑基本信息

本项目位于广东省韶关市乳源瑶族自治县河南路，总用地面积 3659.72 ㎡，总建筑 面积 14776.57 ㎡ ，总绿地面积 424.07 ㎡ ，综合容积率 3.12。

## 1.2 建筑平面图

1.2-1 1#住宅楼平面图

2 层平面

3~8 层平面

1.2-2 2#住宅楼平面图

2 层平面

3~8 层平面

1.2-3 公建部分平面图

1 层平面

# 2  参考标准

1） 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2） 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436-2018

3） 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019

4） 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

5） 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

6） 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

7） 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

8） 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

# 3  评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包 括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、 甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空 气质量标准》GB/T18883 的要求降低的比例，达到 10%为一星级要求；达到 20%为二星级和三星级 要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物 TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内 空气质量标准》GB/T18883 的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物 TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空 气质量标准》GB/T18883 规定限值的 10%，得 3 分；低于 20%，得 6 分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和 TVOC 进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883 中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛 HCHO | 苯 C6H6 | 氨 NH3 | 总挥发性有机物 TVOC | 氡 Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 小时均值 （mg/m3） |  |  | 8 小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） |
| 限值 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 300 |

说明：氡为放射性元素，单位 Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019 中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛 HCHO | 苯 C6H6 | 氨 NH3 | 总挥发性有机物 TVOC | 氡 Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 小时均值（mg/m3） |  |  | 8 小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） |
| 一星级 | ＜0.072 | ＜0.027 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜270 |
| 二星级 | ＜0.064 | ＜0.024 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜240 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |

下面为主要依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021，对室内有机挥发性污染物浓度进行

预测，其中空气污染物浓度限量如下：

表 3.1  不同类型建筑的污染物浓度限值

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛（mg/m3） | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯（mg/m3） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯（mg/m3） | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC（mg/m3） | ≤0.45 | ≤0.50 |

表 3.2  不同类型建筑的污染物浓度限值

| Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- |
| 住宅 | 办公楼 |
| 医院 | 商店、理发店 |
| 老年人照料房屋设施 | 旅馆 |
| 教学楼 | 文化娱乐场所、餐厅 |
| 学校教室 | 书店、图书馆 |
| 学生宿舍 | 展览馆、体育馆 |
| 军人宿舍等民用建筑 | 公共交通等候室 |

# 4  计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用 量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放 特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的 3 〜5 种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中 甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图 4-1 计算流程图

室内VOCs 评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3 A——材料与室内空气接触的面积，m2  Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2 ·h

# 5  计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料 用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

## 5.1 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、 水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106 中 1~8 级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能 标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 5.2 室内装修信息

表 5.2-1   材料污染物释放率[mg/（ m2·h）]

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家具 | 家具 | F2 | 0.011 | 0.005 | 0.052 |
| 无机涂料 | 涂料 | F2 | 0.011 | 0.005 | 0.042 |
| 瓷砖 | 地板 | F2 | 0.011 | 0.005 | 0.054 |

表 5.2-2   1#住宅楼装修方案清单

| 楼 层 | 房间 编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 层 | 2034 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 4.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 1.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 1.4 |
|  | 2032 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 5.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 1.9 |
|  | 2030 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.2 |

|  | 2031 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.2 |
|  | 2029 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 2028 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 2027 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
|  | 2026 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.7 |
|  | 2025 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 2024 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 2023 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.7 |
|  | 2022 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
|  | 2021 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
|  | 2020 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
|  | 2019 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 9.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.9 |
|  | 2018 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 9.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
|  | 2016 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 9.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |

|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 9.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
|  | 2015 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 10.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.2 |
|  | 2014 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 11.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.7 |
|  | 2013 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 11.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.7 |
|  | 2012 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 12.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.9 |
|  | 2011 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 12.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.9 |
|  | 2008 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 19.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.0 |
|  | 2007 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 19.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.1 |
|  | 2005 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 20.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.5 |
|  | 2004 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 20.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.5 |
|  | 2003 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 24.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 7.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 7.6 |
|  | 2002 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 26.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 8.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 8.3 |
|  | 2001 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 27.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 8.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 8.6 |
| ~ 3 | 3037 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 4.4 |

| 8 层 |  |  |  | 家具 | 家具 | 1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 1.4 |
|  | 3035 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 5.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 1.9 |
|  | 3034 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.2 |
|  | 3033 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.2 |
|  | 3032 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.2 |
|  | 3031 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3030 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3029 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
|  | 3028 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.7 |
|  | 3026 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3027 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3022 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
|  | 3025 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.7 |
|  | 3024 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |

|  | 3023 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
|  | 3021 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 9.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.9 |
|  | 3020 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 9.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
|  | 3019 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 9.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
|  | 3018 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 9.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
|  | 3017 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 9.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.8 |
|  | 3016 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 10.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.2 |
|  | 3015 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 11.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.7 |
|  | 3014 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 11.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.7 |
|  | 3013 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 12.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.9 |
|  | 3012 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 12.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.9 |
|  | 3008 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 19.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.0 |
|  | 3007 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 19.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.1 |
|  | 3006 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 20.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.5 |

|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3004 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 20.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.5 |
|  | 3005 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 20.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.5 |
|  | 3003 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 24.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 7.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 7.6 |
|  | 3002 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 26.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 8.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 8.3 |
|  | 3001 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 27.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 8.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 8.6 |

表 5.2-3   2#住宅楼装修方案清单

| 楼 层 | 房间 编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 层 | 2007 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 11.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.6 |
|  | 2017 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.2 |
|  | 2016 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.3 |
|  | 2015 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
|  | 2014 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 2013 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 2012 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |

|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
|  | 2010 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 2009 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 10.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.2 |
|  | 2008 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 10.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.2 |
|  | 2004 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 17.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 5.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 5.5 |
|  | 2003 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 24.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 7.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 7.6 |
|  | 2002 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 25.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 7.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 7.9 |
|  | 2001 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 25.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 8.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 8.1 |
| ~ 3 8 层 | 3011 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 11.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.6 |
|  | 3025 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.2 |
|  | 3024 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.3 |
|  | 3023 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
|  | 3022 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3021 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 7.9 |

|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3020 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
|  | 3019 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.6 |
|  | 3018 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3017 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3016 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3015 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3014 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 8.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 2.5 |
|  | 3013 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 10.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.2 |
|  | 3012 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 10.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.2 |
|  | 3010 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 11.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.7 |
|  | 3009 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 11.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.7 |
|  | 3008 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 12.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.9 |
|  | 3007 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 12.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.9 |

|  | 3004 | 卧室 | （居建）卧室 | 涂料 | 无机涂料 | 17.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 5.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 5.5 |
|  | 3003 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 24.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 7.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 7.6 |
|  | 3002 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 25.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 7.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 7.9 |
|  | 3001 | 起居室 | （居建）起居 室 | 涂料 | 无机涂料 | 25.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 8.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 8.1 |

表 5.2-4   公建部分装修方案清单

| 楼 层 | 房间 编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 层 | 1039 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 0.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 0.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 0.0 |
|  | 1030 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 3.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 1.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 1.0 |
|  | 1020 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 10.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 3.3 |
|  | 1017 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 14.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 4.4 |
|  | 1012 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 20.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.4 |
|  | 1011 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 20.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.5 |
|  | 1010 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 21.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.7 |
|  | 1009 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 21.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 6.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 6.6 |
|  | 1008 | 办公-普通办 | （公建）办公 | 涂料 | 无机涂料 | 25.0 |

|  |  | 公室 | 室 | 家具 | 家具 | 7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 7.8 |
|  | 1006 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 40.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 12.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 12.6 |
|  | 1005 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 44.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 13.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 13.9 |
|  | 1004 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 47.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 15.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 15.0 |
|  | 1003 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 54.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 17.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 17.0 |
|  | 1002 | 办公-普通办 公室 | （公建）办公 室 | 涂料 | 无机涂料 | 61.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 家具 | 19.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 瓷砖 | 19.1 |

# 6  计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参 考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下 表：

表 6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 小时均值(mg/ m3） |  | 8 小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.08 | 0.03 | 0.60 |
| 评分项 | 3 分 | 0.072 | 0.027 | 0.54 |
|  | 6 分 | 0.064 | 0.024 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表 6.2   1#住宅楼各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 层 | 2034 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2032 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2030 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2031 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2029 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2028 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2027 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |

|  | 2026 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2024 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2023 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2022 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2021 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2020 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2019 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2018 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2016 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2017 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2015 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2014 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2013 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2012 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2011 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2008 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2007 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2005 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2004 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2003 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2002 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2001 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
| 3~8 层 | 3037 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3035 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3034 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3033 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3032 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3031 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3030 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3029 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3028 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3026 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3027 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3022 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3025 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3024 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3023 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3021 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3020 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3019 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |

|  | 3018 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3017 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3016 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3015 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3014 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3013 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3012 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3008 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3007 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3006 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3004 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3005 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3003 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3002 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3001 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |

说明:甲醛 、苯数值为 1 小时均值,单位mg/m3 ；TVOC 为 8 小时均值单位mg/m3

图 6-1 1#楼达标统计图

表 6.3   2#住宅楼各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 层 | 2007 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2017 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2016 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |

|  | 2015 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2013 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2012 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2011 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2010 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2009 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2008 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2004 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2003 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2002 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 2001 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
| 3~8 层 | 3011 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3025 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3024 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3023 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3022 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3021 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3020 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3019 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3018 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3017 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3016 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3015 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3014 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3013 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3012 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3010 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3009 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3008 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3007 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3004 | 卧室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3003 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3002 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |
|  | 3001 | 起居室 | 0.062 | 0.028 | 0.342 | 达标 |

说明:甲醛 、苯数值为 1 小时均值,单位mg/m3 ；TVOC 为 8 小时均值单位mg/m3

图 6-2 2#楼达标统计图

表 6.4   公建部分各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 层 | 1039 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1030 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1020 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1017 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1012 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1011 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1010 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1009 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1008 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1006 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1005 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1004 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1003 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |
|  | 1002 | 办公-普通办公室 | 0.041 | 0.019 | 0.228 | 达标 |

说明:甲醛 、苯数值为 1 小时均值,单位mg/m3 ；TVOC 为 8 小时均值单位mg/m3

图 6-3 公建部分达标统计图

# 7  结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价 如下：

| 检查项 | 标准要求 | 计算结果 | 结论 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC 浓度限值分 别为甲醛 0.08 ，苯 0.03 ，TVOC 0.6 | 所有房间均 达标 | 满足 | / |
| 《建筑环境 通用规范》GB 55016-2021 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为 甲醛 0.07，苯 0.06，TVOC 0.45。( Ⅰ类民 用建筑工程） | 所有房间均 满足要求 | 满足 | / |

说明 :甲醛、苯数值为 1 小时均值,单位 mg/m3 ；TVOC 为 8 小时均值单位 mg/m3