# 建筑形体规则性判定报告

项目名称： 乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

子项名称： 1#、2#住宅楼

建设单位： 乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

设计单位： 广东中人工程设计有限公司

编辑日期： 2025 年 11 月

# 一、项目概况

本项目位于广东省韶关市乳源瑶族自治县河南路，总用地面积 3659.72 ㎡，总建筑 面积 14776.57 ㎡ ，总绿地面积 424.07 ㎡ ，综合容积率 3.12。

# 二、评价标准

1、评价标准：

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2、具体评价条文：

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 第 7.1.8 条：不应采用建筑形体和布 置严重不规则的建筑结构。

建筑形体的规则性根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 的有 关规定一般划分为：规则、不规则、特别不规则、严重不规则。

建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性，应按下列要求划分： 表 1 平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼 层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的 1.2 倍 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30% |
| 楼板局部不 连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽 度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的楼层错层。 |

表 2 竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不 规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度 平均值的 80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻 下一层的 25% |
| 竖向抗侧力 构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁 架等） 向下传递 |
| 楼层承载力 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80% |

| 突变 |  |
| --- | --- |

# 三、指标计算

不规则类型判别

| 平面不规则类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 本工程情况 | 是/否 |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水 平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性 水平位移（或层间位移）平均值的 1.2 倍 | 1.4 | 是 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸 的 30% | 无 | 否 |
| 楼板局部不 连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有 效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或 开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的 楼层错层。 | 无 | 否 |
| 竖向不规则类型 |  |  |  |
| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 本工程情况 | 是/否 |
| 侧向刚度不 规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小 于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%； 除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平 向尺寸大于相邻下一层的 25% | 无 | 否 |
| 竖向抗侧力 构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑） 的内力由水平转换构件（梁、桁架等） 向下 传递 | 无 | 否 |
| 楼层承载力 突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一 楼层的 80% | 无 | 否 |

结论：本项目建筑不规则类型判别：存在 1 项不规则，非超限建筑。

# 四、结论

根据以上计算结果，本项目属于不规则体型建筑，满足《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019 第 7.1.8 条的规定。