# 日照分析报告书

项目名称： 乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

子项名称： 1#、2#住宅楼

建设单位： 乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

设计单位： 广东中人工程设计有限公司

编辑日期： 2025 年 11 月

# 一、建设项目基本情况

本项目位于广东省韶关市乳源瑶族自治县河南路，总用地面积 3659.72 ㎡，总建筑 面积 14776.57 ㎡ ，总绿地面积 424.07 ㎡ ，综合容积率 3.12。

# 二、 日照分析标准及依据

2.1 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

8.1.1   建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

2.2 《城市居住区规划设计标准》（GB 50180－2018）

4.0.9 住宅建筑的间距应符合表 4.0.9 的规定，对于特定情况还应符合下列规定： 1 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数 2h；

2 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进 行无障碍改造加装电梯除外；

3 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数 1h。

住宅建筑日照标准    表 4.0.9

| 建筑气候区划 | Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ 、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区常住人口（万人） | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：底层窗台面是指距室内地平 0.9m 高的外墙位置。

2.3《住宅设计规范》（GB 50096-2011）

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

# 三、 日照分析软件

本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的斯维尔“绿建日照分析软件 Sun2024 分

析计算。本项目位于韶关市，为居建建筑，按大寒日的日照条件进行模拟分析。

# 四、 日照分析与结论

目前的规划设计方案已经最大化实现地块价值，把日照做到最优化。经过日照分 析得出有 68%的居住空间日照满足大寒日 2 小时的日照时数要求及规划条件，详本报 告第五项日照分析表。

# 五、窗照分析表：

5.1 窗照分析表

1#楼窗日照分析表

| 层 号 | 分户 编号 | 窗位 | 窗台高 (米) | 日照时间 |  | 居住 空间 数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日 照 |  |  |
| 2 | 1 | 6 | 4.80 | 12:04～16:00 | 03:56 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 2 | 5 | 4.80 | 10:20～16:00 | 05:40 | 1 |  |
|  | 5 | 7 | 5.25 | 13:28～14:29 | 01 :01 | 1 |  |
|  | 6 | 4 | 5.25 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 7 | 8 | 5.25 | 12 :17～13:34 | 01 :17 | 1 |  |
|  | 8 | 1 | 5.25 | 13:33～14:41 | 01 :08 | 1 |  |
|  | 9 | 2 | 4.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 10 | 9 | 4.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 11 | 3 | 5.25 | 08:00～12:09 | 04:09 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 3 | 1 | 6 | 7.70 | 12:04～16:00 | 03:56 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 3 | 5 | 7.70 | 11 :06～16:00 | 04:54 | 1 |  |
|  | 4 | 7 | 8.15 | 0 | 00:00 | 1 |  |
|  | 5 | 8 | 8.15 | 13:28～14:29 | 01 :01 | 1 |  |
|  | 6 | 4 | 8.15 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 7 | 9 | 8.15 | 12 :17～13:34 | 01 :17 | 1 |  |
|  | 8 | 1 | 8.15 | 13:33～14:41 | 01 :08 | 1 |  |
|  | 9 | 2 | 7.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |

日照分析报告书

|  | 10 | 10 | 7.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 3 | 8.15 | 08:00～13:34 | 05:34 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 4 | 1 | 6 | 10.60 | 12:04～16:00 | 03:56 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 3 | 5 | 10.60 | 11 :06～16:00 | 04:54 | 1 |  |
|  | 4 | 7 | 11.05 | 0 | 00:00 | 1 |  |
|  | 5 | 8 | 11.05 | 13:28～14:29 | 01 :01 | 1 |  |
|  | 6 | 4 | 11.05 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 7 | 9 | 11.05 | 12 :17～13:34 | 01 :17 | 1 |  |
|  | 8 | 1 | 11.05 | 13:33～14:41 | 01 :08 | 1 |  |
|  | 9 | 2 | 10.60 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 10 | 10 | 10.60 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 11 | 3 | 11.05 | 08:00～13:34 | 05:34 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 5 | 1 | 6 | 13.50 | 12:04～16:00 | 03:56 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 3 | 5 | 13.50 | 11 :06～16:00 | 04:54 | 1 |  |
|  | 4 | 7 | 13.95 | 12:47～12:48 | 00:01 | 1 |  |
|  | 5 | 8 | 13.95 | 13:28～14:29 | 01 :01 | 1 |  |
|  | 6 | 4 | 13.95 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 7 | 9 | 13.95 | 12 :17～13:34 | 01 :17 | 1 |  |
|  | 8 | 1 | 13.95 | 13:33～14:41 | 01 :08 | 1 |  |
|  | 9 | 2 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 10 | 10 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 11 | 3 | 13.95 | 08:00～13:34 | 05:34 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 6 | 1 | 6 | 16.40 | 11 :43～16:00 | 04 :17 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 3 | 5 | 16.40 | 11 :06～16:00 | 04:54 | 1 |  |
|  | 4 | 7 | 16.85 | 12:34～12:48 | 00 :14 | 1 |  |
|  | 5 | 8 | 16.85 | 13:28～14:29 | 01 :01 | 1 |  |
|  | 6 | 4 | 16.85 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 7 | 9 | 16.85 | 12 :17～13:34 | 01 :17 | 1 |  |
|  | 8 | 1 | 16.85 | 13:33～14:41 | 01 :08 | 1 |  |
|  | 9 | 2 | 16.40 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |

日照分析报告书

|  | 10 | 10 | 16.40 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 3 | 16.85 | 08:00～13:34 | 05:34 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 7 | 1 | 6 | 19.30 | 11 :11～16:00 | 04:49 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 3 | 5 | 19.30 | 11 :06～16:00 | 04:54 | 1 |  |
|  | 4 | 7 | 19.75 | 12 :10～12:48 | 00:38 | 1 |  |
|  | 5 | 8 | 19.75 | 13:25～14:29 | 01 :04 | 1 |  |
|  | 6 | 4 | 19.75 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 7 | 9 | 19.75 | 12:04～13:34 | 01 :30 | 1 |  |
|  | 8 | 1 | 19.75 | 13:33～14:41 | 01 :08 | 1 |  |
|  | 9 | 2 | 19.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 10 | 10 | 19.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 11 | 3 | 19.75 | 08:00～13:34 | 05:34 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 8 | 1 | 6 | 22.20 | 10:57～16:00 | 05:03 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 3 | 5 | 22.20 | 10:42～16:00 | 05 :18 | 1 |  |
|  | 4 | 7 | 22.65 | 11 :22～12:48 | 01 :26 | 1 |  |
|  | 5 | 8 | 22.65 | 13:20～14:39 | 01 :19 | 1 |  |
|  | 6 | 4 | 22.65 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 7 | 9 | 22.65 | 10:23～10:34 10:44～13:34 | 03:01 | 1 |  |
|  | 8 | 1 | 22.65 | 13:33～15:04 | 01 :31 | 1 |  |
|  | 9 | 2 | 22.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 10 | 10 | 22.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 11 | 3 | 22.65 | 08:00～13:07 | 05:07 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 9 | 1 | 6 | 25.10 | 08:54～16:00 | 07:06 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 3 | 5 | 25.10 | 08:53～16:00 | 07:07 | 1 |  |
|  | 4 | 7 | 25.55 | 08:00～13:43 | 05:43 | 1 |  |
|  | 5 | 8 | 25.55 | 08:54～10:30 12:57～15:34 | 04 :13 | 1 |  |
|  | 6 | 4 | 25.55 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 7 | 9 | 25.55 | 08:01～13:07 | 05:06 | 1 |  |
|  | 8 | 1 | 25.55 | 09:23～09:27 | 05:41 | 1 |  |

日照分析报告书

|  |  |  |  | 10:23～16:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 2 | 25.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 10 | 10 | 25.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 1 |  |
|  | 11 | 3 | 25.55 | 08:00～13:00 | 05:00 | 1 | 南偏东 61 度 |

2#楼窗日照分析表

| 层 号 | 分户 编号 | 窗位 | 窗台高 (米) | 日照时间 |  | 居住 空间 数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日 照 |  |  |
| 2 | 12 | 12 | 4.80 | 0 | 00:00 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 15 | 13 | 5.25 | 0 | 00:00 | 1 |  |
|  | 16 | 14 | 5.25 | 0 | 00:00 | 1 |  |
|  | 20 | 11 | 4.80 | 08:00～13 :18 | 05 :18 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 3 | 12 | 12 | 7.70 | 12:20～12:25 | 00:05 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 13 | 18 | 7.70 | 08:21～10:09 | 01 :48 | 1 |  |
|  | 14 | 16 | 7.70 | 08:43～09:58 10:07～10:09 | 01 :17 | 1 |  |
|  | 15 | 13 | 8.15 | 12 :19～12:40 | 00:21 | 1 |  |
|  | 16 | 14 | 8.15 | 0 | 00:00 | 1 |  |
|  | 17 | 15 | 7.70 | 08:21～11 :30 | 03:09 | 1 |  |
|  | 18 | 17 | 7.70 | 08:43～11 :47 | 03:04 | 1 |  |
|  | 20 | 11 | 7.70 | 08:00～13 :18 | 05 :18 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 4 | 12 | 12 | 10.60 | 12:20～13 :11 13 :17～13 :18 | 00:52 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 13 | 18 | 10.60 | 08:21～10:40 | 02 :19 | 1 |  |
|  | 14 | 16 | 10.60 | 08:43～10:40 | 01 :57 | 1 |  |
|  | 15 | 13 | 11.05 | 12 :19～13:25 | 01 :06 | 1 |  |
|  | 16 | 14 | 11.05 | 0 | 00:00 | 1 |  |
|  | 17 | 15 | 10.60 | 08:21～11 :30 | 03:09 | 1 |  |
|  | 18 | 17 | 10.60 | 08:43～11 :47 | 03:04 | 1 |  |
|  | 20 | 11 | 10.60 | 08:00～13 :18 | 05 :18 | 1 | 南偏东 61 度 |

日照分析报告书

| 5 | 12 | 12 | 13.50 | 12:20～13:50 | 01 :30 | 1 | 南偏西 29 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 18 | 13.50 | 08:21～11 :37 | 03 :16 | 1 |  |
|  | 14 | 16 | 13.50 | 08:43～11 :37 | 02:54 | 1 |  |
|  | 15 | 13 | 13.95 | 12 :19～13:38 | 01 :19 | 1 |  |
|  | 16 | 14 | 13.95 | 13:28～14 :12 | 00:44 | 1 |  |
|  | 17 | 15 | 13.50 | 08:21～11 :37 | 03 :16 | 1 |  |
|  | 18 | 17 | 13.50 | 08:43～11 :47 | 03:04 | 1 |  |
|  | 20 | 11 | 13.50 | 08:00～13 :18 | 05 :18 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 6 | 12 | 12 | 16.40 | 12:20～14:05 | 01 :45 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 13 | 18 | 16.40 | 08:21～13:00 | 04:39 | 1 |  |
|  | 14 | 16 | 16.40 | 08:43～13:00 | 04 :17 | 1 |  |
|  | 15 | 13 | 16.85 | 12 :19～13:38 | 01 :19 | 1 |  |
|  | 16 | 14 | 16.85 | 13:28～15:02 | 01 :34 | 1 |  |
|  | 17 | 15 | 16.40 | 08:21～13:00 | 04:39 | 1 |  |
|  | 18 | 17 | 16.40 | 08:43～13:00 | 04 :17 | 1 |  |
|  | 20 | 11 | 16.40 | 08:00～13 :18 | 05 :18 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 7 | 12 | 12 | 19.30 | 12 :17～15:01 | 02:44 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 13 | 18 | 19.30 | 08:21～14:06 | 05:45 | 1 |  |
|  | 14 | 16 | 19.30 | 08:43～14 :15 | 05:32 | 1 |  |
|  | 15 | 13 | 19.75 | 12:06～13:38 | 01 :32 | 1 |  |
|  | 16 | 14 | 19.75 | 13:28～15 :18 | 01 :50 | 1 |  |
|  | 17 | 15 | 19.30 | 08:21～14 :15 | 05:54 | 1 |  |
|  | 18 | 17 | 19.30 | 08:43～14 :15 | 05:32 | 1 |  |
|  | 20 | 11 | 19.30 | 08:00～13 :18 | 05 :18 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 8 | 12 | 12 | 22.20 | 11 :35～15:53 | 04 :18 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 13 | 18 | 22.20 | 08:21～15:23 | 07:02 | 1 |  |
|  | 14 | 16 | 22.20 | 08:43～15:23 | 06:40 | 1 |  |
|  | 15 | 13 | 22.65 | 10:26～13:40 | 03 :14 | 1 |  |
|  | 16 | 14 | 22.65 | 13:25～15 :18 | 01 :53 | 1 |  |
|  | 17 | 15 | 22.20 | 08:21～15:23 | 07:02 | 1 |  |

日照分析报告书

|  | 18 | 17 | 22.20 | 08:43～15:23 | 06:40 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 11 | 22.20 | 08:00～13:34 | 05:34 | 1 | 南偏东 61 度 |
| 9 | 12 | 12 | 25.10 | 10:04～16:00 | 05:56 | 1 | 南偏西 29 度 |
|  | 13 | 18 | 25.10 | 08:20～16:00 | 07:40 | 1 |  |
|  | 14 | 16 | 25.10 | 08:42～16:00 | 07 :18 | 1 |  |
|  | 15 | 13 | 25.55 | 09:45～15 :16 | 05:31 | 1 |  |
|  | 16 | 14 | 25.55 | 10:49～16:00 | 05 :11 | 1 |  |
|  | 17 | 15 | 25.10 | 08:20～16:00 | 07:40 | 1 |  |
|  | 18 | 17 | 25.10 | 08:42～16:00 | 07 :18 | 1 |  |
|  | 20 | 11 | 25.10 | 08:00～13:34 | 05:34 | 1 | 南偏东 61 度 |

5.2 汇总统计表：

本项目各建筑汇总统计表

| 日照时数 | 总户数 | 比例 | 栋号 | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3 小时 | 81 | 62% | 1# | 53 |
|  |  |  | 2# | 28 |
| 2~3 小时 | 3 | 2% | 2# | 3 |
| 1~2 小时 | 33 | 25% | 1# | 21 |
|  |  |  | 2# | 12 |
| 不足 1 小时 | 14 | 10% | 1# | 5 |
|  |  |  | 2# | 9 |
| 不满足要求 | 47 | 35% | 1# | 26 |
|  |  |  | 2# | 21 |
| 总计 | 131 | 100% |  |  |

# 六、 日照分析附图：

附图 1  建筑大寒日平面区域分析图

附图 2  建筑大寒日客体范围分析图