执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011),  本文简称《地基规范》

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),  本文简称《抗震规范》

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008),  本文简称《桩基规范》

-----------------------------------------------------------------------

《湿陷性黄土地区建筑规范》2004版第5.7.5条；本文简称《黄土规范》

《铁路桥涵地基及基础设计规范》2005版第6.2.2条中有关摩檫桩计算部分；本文简称《铁基规范》

-----------------------------------------------------------------------

1. 设计资料

1.1 桩土关系简图

1.2 已知条件

(1) 桩参数

承载力性状           端承摩擦桩

桩身材料与施工工艺   混凝土预制桩

截面形状             圆形

砼强度等级           C80

桩身纵筋级别         HRB400

直径(mm)             300

桩长(m)              3.000

(2) 计算内容参数

竖向承载力                  √

计算方法                  经验参数法

考虑负摩阻                ㄨ

水平承载力                  √

桩顶约束情况              铰接

允许水平位移(mm)          10.0

纵筋保护层厚(mm)          60

抗拔承载力                  √

软弱下卧层                  √

承载力比                  0.33

均匀分布侧阻比            0.50

考虑地基液化                不考虑

(3) 土层参数

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 层底标 | 重度 | 饱和重度 | 侧阻力 | 端阻力 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | 高(m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (kPa) | (MN/m4) |
|  |  |  |  |  |  | qsik | qpk |  |
| 1 | 粘性土 | 2.00 | -2.00 | 18.00 | 19.00 | 6.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2 | 圆砾 | 2.00 | -4.00 | --- | 22.00 | 58.00 | 3000.00 | 100.00 |

| 层号 | 土类名称 | 抗拔 | 承载力特 | 深度 | frk | 风化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系数 | 征值(kPa) | 修正 | (kPa) | 程度 |
|  |  |  | fak | ηd |  |  |
| 1 | 粘性土 | 0.75 | 120.00 | 1.500 | --- | --- |
| 2 | 圆砾 | 0.75 | 260.00 | 4.400 | --- | --- |

1.3 计算内容

(1) 单桩竖向承载力

(2) 单桩水平承载力

(3) 单桩抗拔承载力

(4) 软弱下卧层验算

2 计算过程及计算结果

2.1 单桩竖向承载力

(1) 竖向极限承载力

侧阻计算

序号 地层名称   地层厚度 极限侧阻力  本层侧阻

(m)    qsik(kPa)     (kN)

==============================================

1     粘性土       2.00       6.00     11.31

2      圆砾        0.50      58.00     27.33

==============================================

Σ                                     38.642

侧阻: Qsk=38.64 (kN)

端阻计算

qpk×Ap=3000.0000×0.0707=212.06 (kN)

最后端阻Qpk=212.06(kN)

(2) 竖向承载力特征值

根据《桩基规范》5.2.2及5.2.3

式中：

Ra   —— 单桩竖向承载力特征值；

Quk  —— 单桩竖向极限承载力标准值；

K   —— 安全系数,取K=2。

单桩竖向极限承载力标准值 Quk  =  250.699(kN)

单桩竖向承载力特征值     Ra   =  125.350(kN)

2.2 单桩水平承载力

根据《桩基规范》5.7.2第6款(式5.7.2-2) 计算

桩的水平变形系数α 	= 1.219(1/m)

桩身抗弯刚度EI     	= 13039.836(kN.m2)

桩顶水平位移系数vx	= 2.705

单桩水平承载力特征值 Rha = 65.552(kN)

2.3 单桩抗拔承载力

根据《桩基规范》5.4.6 第2款1) 呈非整体破坏

基桩抗拔极限承载力标准值 Tuk 	= 28.981kN

基桩/土自重 Gp               	= 3.888kN

基桩抗拔承载力标准值 Tuk/2+Gp	= 18.378kN