南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目

招标控制价

招标控制价（小写）： 970762.60元

（大写）： 玖拾柒万零柒佰陆拾贰元陆角整

招 标 人：   南雄市湖口镇     工程造价咨询人：韶关市水利水电

人民政府                 勘测设计咨询有限公司

法定代表人                     法定代表人

或其授权人：                   或其授权人：

编制人：                       复核人：

（造价人员签字盖专用章）              （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：   年  月  日        复核时间：   年  月  日

编制说明

一、工程概况

南雄市湖口镇承平村河堤修复建设项目位于南雄市湖口镇，本修复工程河堤修复范围为下洞水承平村段0.087km（左右两岸），河堤修复后受益乡镇1个，受益村庄1个，保护对象为项目区沿岸0.02万人，耕地0.01万亩。

主要建设内容有：M7.5浆砌石挡土墙195.3m，下河步级1处，临近河边布置步级5处，河道清淤疏浚0.111km等。

二、编制原则与依据

编制原则：

1、广东省水利厅2017年7月发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；

2、广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知粤水建设〔2019〕9号。

定额依据为：

1、建筑工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》。

2、设备安装工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。

3、施工机械台班费定额：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》。

4、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）。

三、人工预算单价，主要材料，施工用电、用水、用风等基础单价的编制依据

1、 人工工资

人工工资预算单价按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2017〕37号），韶关为四类区，普工工资为65.1元/工日计，技工工资为90.9元/工日计。

2、 电、水、风单价

按《编制规定》公布电价及施工组织设计选定的方式、设备型号、数量分析计算。电0.9元/度，风0.145元/m3，水0.65元/m3。

3、 主要材料水泥、钢筋、砂石料单价

主要材料水泥、钢筋、柴油、汽油、木材等参考南雄市建设工程造价管理站发布的《南雄建筑工程造价信息（2025年第2季度6月）》内公布的不含税单价并加运距计得；现摘录其主要材料价格如下：

块石：不含税价格为84.0元/m³；

碎石：不含税价格为110.0元/m³；

砂：不含税价格为106.00元/m³；

水泥：不含税价格为0.340元/kg；

主要材料运距：

项目位于南雄市湖口镇承平村，考虑综合运距8.0km，根据预算编制规程规定扣除信息价包含运距8.0km后，实际预算运距为0km。

4、 次要材料价格

次要材料按广东省水利厅2025年公布的次要材料价格。

四、费用计算标准

费用计算采用2017年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》标准。

1、其他直接费

其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为3.4%，安装工程费率为4.1 %。

2、间接费

建筑工程间接费以直接工程费为计算基础：

建筑工程费率： 土方开挖工程8.0%

石方开挖工程11.5%

土石方填筑工9.5%

混凝土工程9.5%(钢筋制安6.0%)

模板工程9.5%

基础处理及锚固工程8.5%

其他工程10.0%

3、企业利润

按直接工程费与间接费之和的7%计算。

4、税    金

根据广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知粤水建设〔2019〕9号取9%。

五、预算总投资

本工程预算总投资为970762.6元，其中：分部分项工程量清单计价合计893055.6元，措施项目清单计价合计31480.21元(其中：安全生产措施费22326.39元，其他临时工程费：9153.82元)，其他项目合计46226.79元（预留金：46226.79元）。