桩端持力层为微风化石灰岩 天然单轴抗压强度  frs= frp=32.1Mpa

C1取0.35

800直径的端承桩

桩端阻力 3.14*0.4*0.4*32.1Mpa*0.35*1000=5644KN

1  桩身直径： 800

1.1  基本资料

1.1.1  工程名称： 工程一

1.1.2  已知条件： 桩身混凝土强度等级， 计算要求： 单桩竖向承载力特征值

1.1.3  灌注桩，圆桩直径 d ＝ 800mm； 工作条件系数 φc ＝ 0.75

1.1.4  桩身混凝土的强度等级 C35， fc ＝ 16.7N/mm2，综合荷载分项系数 γz ＝ 1.45

1.2  计算结果

1.2.1  桩身横截面积 Ap ＝ πd2 / 4 ＝ π*8002/4 ＝ 502655mm2

1.2.2  相应于作用的基本组合时的单桩竖向力设计值 Q

Q ＝ Ap·fc·φc ＝ 502655*16.7*0.75/1000 ＝ 6295kN

1.2.3  单桩竖向承载力特征值 Ra ＝ Q / γz ＝ 6295/1.45 ＝ 4341KN

800直径的桩,取值3800KN