编制说明

一、工程概况：

建设单位：韶关市武江区水务服务中心

工程名称：武江区水利基础设施改造提升项目

工程范围：图纸范围内全部内容

二、编制依据：

1、项目立项批复文件（韶武农批【2025】7号 ，韶武发改投审【2025】59号）。

2、建设单位提供的设计图纸、《建设单位提供的“关于确认武江区水利基础设施改造提升项目预留金等事项的函”及“关于武江区水利基础设施改造提升项目土方运距、临时工程等内容的情况说明”》等。

3、按广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》等定额计算。

4、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函【2019】819号。

三、计费标准

1.安全生产措施费以建安工程费(不包括安全生产措施费、其他施工临时工程)取2.5%计算，其他临时工程费以建安工程费及安全生产措施费(不包括其他施工临时工程)之和取1.2%计算。

2.人工工资按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2017〕37号），韶关为四类区，普工工资为65.1元/工日计，技工工资为90.9元/工日计算。

3.主要材料水泥、钢筋、砂、碎石、块石等价格按韶关市建筑工程造价信息2025年第9期参考价执行；缺项材料按市场价格调整进行计算。

4.次要材料价格执行广东省水利厅颁发的“广东省水利水电工程2025次要材料价格文件”计算。

5.电价取为1.04元/kw.h，水价0.65元/m3、风价0.15元/m3。

四、本招标控制价其他说明：

1、根据建设单位提供的“关于确认武江区水利基础设施改造提升项目预留金等事项的函”，本项目预留金按5%计取。

2、本项目临时仓库按300m²计算，暂定价为100元/m²，总价为30000元。单项和总价结算不超预算暂估上限价，结算时需提供实际采购的发票或租赁合同、转账记录、现场照片等佐证资料作为参考。

3、本项目办公及生活配套用房按200m²计算，暂定价为120元/m²，总价为24000元。单项和总价结算不超预算暂估上限价，结算时需提供实际采购的发票或租赁合同、转账记录、现场照片等佐证资料作为参考。

4、本项目砂根据设计单位回复函件，预算暂按中砂计算，结算时需提供的外购中砂佐证依据。

5、本项目种植土根据设计单位回复函件，预算暂按外购种植土计算，结算时需提供种植土检测报告及外购种植土佐证依据。